Zadanie egzaminacyjne

Zgrzewarka punktowa oporowa do zgrzewania cienkich taśm i łączenia akumulatorków Ca-Ni, Ni – jonowych itp. w bloki, której schemat przedstawiono na rysunku  nie działa prawidłowo. Po załączeniu zasilania do zgrzewarki świeci się dioda D6, sygnalizująca występowanie napięcia na wyjściu zasilacza.  Po naciśnięciu na przycisk S1  nie następuje zgrzanie taśmy do akumulatorka, natomiast widoczne jest błyśnięcie diody D7 (LED czerwony). Znajdź usterkę oraz wskaż sposób  jej usunięcia. Dokonaj modyfikacji włącznika czasowego zgrzewarki polegającej na:

 ustaleniu zakresu czasu trwania impulsu regulowanego w zakresie od około 0,2 s do 1,6 s. poprzez dobranie wartości rezystorów źródła prądowego, przy pojemności kondensatora C6 = 10uF.

Uwaga ! Napięcie na bazie tranzystora T1 względem masy nie może być mniejsze od 9,0 V.

Zadanie rozwiąż wypełniając tabele 5 ÷ 9.

Rys. 1. Włącznik czasowy z zaznaczonymi punktami pomiarowymi

Tabela 1. Wykaz elementów użytych do budowy zgrzewarki oporowej

| L.p. | Nazwa elementu | Typ - wartość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Układ scalony US1 | LM7812 |
| 2. | Układ scalony US2 | NE555 |
| 3. | Układ scalony US3 | MOC3021 |
| 4. | Triak TR1 | BT139-600 |
| 5. | Przycisk monostabilny S1 | 3SU10000AB400AA0 |
| 6. | Diody prostownicze D1÷D4 | 1N4007 |
| 7. | Dioda świecąca o barwie zielonej D6 | HLMP-3507 |
| 8. | Dioda świecąca o barwie czerwonej D7 | HLMP-3301 |
| 9. | Rezystor R1, R2, R3 | 1 kΩ |
| 10. | Rezystor R4 | 680 Ω |
| 11. | Rezystor R5 | 68 Ω |
| 12. | Rezystor R6 | 10kΩ |
| 13. | Rezystor R7 | 470 Ω |
| 14. | Rezystor R8 | 9,1 kΩ |
| 15. | Rezystor R9 | 820 Ω |
| 16. | Rezystor R10 | 4,7 kΩ |
| 17. | Potencjometr P1 | 2,2 kΩ/A ±5% (selekcja) |
| 18 | Kondensator C1 | 1000 μF/25 V |
| 19. | Kondensator C2 | 100 nF |
| 20. | Kondensator C3 | 100 μF/25 V |
| 21. | Kondensator C4 | 10 nF |
| 22. | Kondensator C5 | 10 nF |
| 23. | Kondensator C6 | 10 μF/25 V |
| 24. | Transformator sieciowy TRA | 230 V/12 V |
| 25 | Bezpiecznik B1 | 250 mA |
| 26 | Bezpiecznik B2 | 10 A |
| 27 | Transformator TRA2 | Spec. wykonanie. Sprawny |

Opis działania układu

Głównym elementem włącznika czasowego zgrzewarki jest układ scalony NE555 pracujący w konfiguracji generatora pojedynczego impulsu (monostabilnego). Generuje on impulsy o czasie trwania zależnym od wartości prądu ładującego kondensator C oraz jego pojemności. Wejście START (S1), wyzwalające pracę układu czasowego, zostało włączone pomiędzy wejście TR, a masę układu. Dioda D6 informuje o obecności napięcia zasilania. Dioda D7 sygnalizująca  zadziałanie układu jest  sterowana z wyjścia OUT układu czasowego.

Tranzystor Q1 z rezystorami R1, R2 i RE tworzy źródło prądowe, dzięki czemu ładowanie kondensatora C1 odbywa się liniowo. Wartość prądu  kolektora Ic  określona jest zależnością:

Ic = (Vcc-Ve)/Re 		gdzie   Ve = Vbe + Vcc · R2/(R1+R2)

natomiast napięcie na kondensatorze  U = Q/C gdzie:

Q – ładunek zgromadzony w kondensatorze,

Q = T·Ic   T – czas ładowania kondensatora;

C – pojemność kondensatora.

Stąd  T = C · U/Ic lub Ic = C·U/T Wartość napięcia U dla LM 555 określona jest jako

U = 2·Ucc/3  dla Ucc = 12 V  U = 8V

| Typ elementu | Parametr | Wartość parametru |
| --- | --- | --- |
| 1N4007 | Maksymalne napięcie wsteczne | 1000 V |
|  | Maksymalny średni ciągły prąd przewodzenia | 1 A |
|  | Maksymalna dopuszczalna moc strat | 3 W |
| LM7812 | Napięcie wyjściowe (dla prądu wyjściowego 5 mA÷1 A, PO≤15 W) | 12 V |
|  | Zakres napięć wejściowych | 14,5 V÷27 V |
|  | Prąd wyjściowy | 1 A |
|  | Tłumienie tętnień | 71 dB |
| NE555 | Zakres napięć zasilających | 4,5 V... 15 V |
|  | Maksymalna dopuszczalna moc strat | 600 mW |
|  | Maksymalny prąd wyjściowy | 100 mA |
|  | Obudowa | DIP8 |
|  | Technologia | Bipolarna |
| MOC3021 optotriak | Napięcie przebicia Nadajnik Prąd przewodzenia diody Maksymalne napięcie wsteczne | 7,5 kV 15 mA – max 60 mA 3 V |
|  | Odbiornik Maksymalne napięcie blokowania Wartość skuteczna prądu wyjściowego | 400 V 100 mA |
| BT139-600 Triak | Napięcie blokowania | 600 V |
|  | Prąd przewodzenia | 16 A |
|  | Prąd wyzwalania bramki | 11 mA |
| BC557 | Dopuszczalne napięcie kolektor-emiter | -45 V |
|  | Dopuszczalny ciągły prąd kolektora | -100 mA |
|  | Maksymalna dopuszczalna moc strat | 500 mW przy Ta = 25 °C |
|  | Zakres temperatury roboczej | od -65 °C do 150 °C |
| BS170 | Dopuszczalne napięcie źródło-dren UDS | max 60 V |
|  | Dopuszczalne napięcie źródło-bramka UGS | max 15 V |
|  | Napięcie progowe bramki UGS(th) UDS = UGS; ID = 1 mA | min. - 0,8V; max – 3,0V |
|  | Dopuszczalny ciągły prąd drenu ID | 500 mA |
|  | Maksymalna dopuszczalna moc strat Ptot | 830 mW przy Ta = 25 °C |
| HLMP-3507 Dioda świecąca zielona | Napięcie przewodzenia, (przy IF=10 mA) | 2,1 V |
|  | Maksymalne napięcie wsteczne | 5 V |
|  | Maksymalny średni prąd przewodzenia | 25 mA |
|  | Maksymalna dopuszczalna moc strat | 135 mW |
| HLMP-3301 Dioda świecąca czerwona | Napięcie przewodzenia, (przy IF=10 mA) | 1,9 V |
|  | Maksymalne napięcie wsteczne | 5 V |
|  | Maksymalny średni prąd przewodzenia | 25 mA |
|  | Maksymalna dopuszczalna moc strat | 135 mW |
| Przycisk S1 | Typ | 3SU10000AB400AA0 |
|  | Sposób działania napędu | NO samopowrotny |
|  | Maksymalna częstotliwość przełączania | 3600 1/h |
|  | Typowa liczba cykli łączeniowych | 10000000 |
| Uwaga: Wartości rezystorów i kondensatorów z szeregu E12 (tolerancja 10%) 10 12 15 18 22 27 33 39 47 56 68 82 |  |  |

Tabela3 Wyniki pomiarów układu zgrzewarki niesprawnej

| Obwód niskonapięciowy |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Parametr | Pomiar dla stanu wysokiego na wyjściu US2 (D7 świeci) |  | Pomiar dla stanu niskiego na wyjściu US2 (D7 nie świeci) |  |
|  |  | Wartość | Uwagi | Wartość | Uwagi |
| 1. | Napięcie w punkcie PP1 | 12,0 V | Pomiar napięcia stałego względem masy(woltomierzem -PP1 i PP2 i oscyloskopem) | 12,0 V | Pomiar napięcia stałego względem masy woltomierzem |
| 2. | Napięcie w punkcie PP2 | 12,0 V |  | 12,0 V |  |
| 3. | Napięcie w punkcie PP3 | 12,0 V |  | 12,0 V |  |
| 4. | Napięcie w punkcie PP4 | 0,1 V |  | 11,9 V |  |
| 5. | Napięcie w punkcie PP5 | 9,6 V |  | 0,1 V |  |
| 6. | Napięcie w punkcie PP6 | 10,1 V |  | 11,9V |  |
| Obwód wysokonapięciowy |  |  |  |  |  |
| L.p. |  | Pomiar dla stanu wysokiego na wyjściu US2 (D7 świeci) |  | Pomiar dla stanu niskiego na wyjściu US2 (D7 nie świeci) |  |
|  | Parametr | Wartość | Uwagi | Wartość | Uwagi |
| 7. | Napięcie w punkcie PP8 | 229 V | Pomiar napięcia zmiennego względem punktu PP7 | 229 V | Pomiar napięcia zmiennego względem punktu PP7 |
| 8 | Napięcie w punkcie PP9 | 229 V | Pomiar napięcia zmiennego względem punktu PP7 | 229 V | Pomiar napięcia zmiennego względem punktu PP7 |

| Elementy wymontowane z układu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Parametr | Wartość | Uwagi |
| 9 | Potencjometr P1 | 2,26 kΩ | Pomiar multimetrem z wybraną funkcją pomiaru rezystancji lub pojemności |
| 10 | Rezystor R1 | 998 Ω |  |
| 11. | Rezystor R2 | 1,01 kΩ |  |
| 12. | Rezystor R3 | 997 Ω |  |
| 13. | Rezystor R4 | 682 Ω |  |
| 14. | Rezystor R5 | 68,2 Ω |  |
| 15. | Rezystor R6 | 10,3 kΩ |  |
| 16. | Rezystor R7 | 472 Ω |  |
| 17. | Rezystor R8 | 9,11 kΩ |  |
| 18. | Rezystor R9 | 559 Ω |  |
| 19. | Rezystor R10 | 4,63 kΩ |  |
| 20. | Kondensator C1 | 996 uF |  |
| 21. | Kondensator C2 | 100,1 nF |  |
| 22. | Kondensator C3 | 98 uF |  |
| 23. | Kondensator C4 | 10 nF |  |
| 24. | Kondensator C5 | 10 nF |  |
| 25. | Kondensator C6 | 10,3 uF |  |
| 26. | US3 wyprowadzenia 1 – 2 (zacisk „+” dołączony do wyprowadzenia 1) | 1,1 V | Pomiar multimetrem ustawionym na test złącz półprzewodnikowych po wymontowaniu elementów |
| 27. | US3 wyprowadzenia 2 – 1 (zacisk „+” dołączony do wyprowadzenia 2) | nieskończoność (przekroczenie zakresu) |  |
| 28 | US3 wyprowadzenia 6 – 4, 4 – 6 (niezależnie od kierunku polaryzacji) | nieskończoność (przekroczenie zakresu) |  |
| 29 | US3 wyprowadzenia 6 – 4, 4 – 6 (niezależnie od kierunku polaryzacji) Do wyprowadzeń 1 – 2 doprowadzony prąd stały z zewnętrznego źródła zasilania: + dołączony do wyprowadzania 1, - dołączony do wyprowadzania 2 | 3,1 V | Pomiar multimetrem ustawionym na test złącz półprzewodnikowych, polaryzując bramkę ze źródła prądu stałego |
| 30 | Spadek napięcia na złączu A1-A2 (między anodami) triaka TR1 niezależnie od kierunku polaryzacji, po dodaniu dodatniego napięcia na bramkę względem A1 | 3,2 V |  |
| 31 | Spadek napięcia na złączu A1-A2 (między anodami) triaka TR1 niezależnie od kierunku polaryzacji | nieskończoność (przekroczenie zakresu) | Pomiar multimetrem ustawionym na test złącz półprzewodnikowych |
| 32 | Spadek napięcia między D - S tranzystora T2 niezależnie od kierunku polaryzacji | nieskończoność (przekroczenie zakresu) |  |
| 33 | Spadek napięcia między G - S tranzystora T2 niezależnie od kierunku polaryzacji | nieskończoność (przekroczenie zakresu) |  |
| 34 | Spadek napięcia między D - S tranzystora T2 po podaniu na bramkę napięcia powyżej UGS(th) | 0,1 V |  |
| 35 | Spadek napięcia na złączu B-E tranzystora T1 spolaryzowany w kierunku przewodzenia | 0,67 V | Pomiar multimetrem ustawionym na test złącz półprzewodnikowych |
| 36 | Spadek napięcia na złączu B-E tranzystora T1 spolaryzowany w kierunku zaporowym | nieskończoność (przekroczenie zakresu) |  |
| 37 | Spadek napięcia na złączu B-C tranzystora T1 spolaryzowany w kierunku przewodzenia | 0,67 V |  |
| 38 | Spadek napięcia na złączu B-C tranzystora T1 spolaryzowany w kierunku zaporowym | nieskończoność (przekroczenie zakresu) |  |
| 39 | Spadek napięcia między kolektorem, a emiterem tranzystora T1 – niezależnie od kierunku polaryzacji | nieskończoność (przekroczenie zakresu) |  |
| 40 | Spadek napięcia na złączu P-N diody D6 spolaryzowany w kierunku przewodzenia | 2,1 V | Pomiar multimetrem ustawionym na test złącz półprzewodnikowych |
| 41 | Spadek napięcia na złączu P-N diody D6 spolaryzowany w kierunku zaporowym | nieskończoność (przekroczenie zakresu) |  |
| 42 | Spadek napięcia na złączu P-N diody D7 spolaryzowany w kierunku przewodzenia | 1,9 V |  |
| 43 | Spadek napięcia na złączu P-N diody D7 spolaryzowany w kierunku zaporowym | nieskończoność (przekroczenie zakresu) |  |

* Dane testera diod: typowy prąd testera = 0,8 mA, napięcie rozwartego obwodu < 3 V

Tabela 4. Katalogowe wartości parametrów wybranych elementów elektronicznych dostępnych na stanowisku przeznaczonych do usunięcia usterki i modyfikacji regulatora

| Wykaz elementów elektronicznych dostępnych na stanowisku badawczym przeznaczonych do usunięcia usterki i modyfikacji układu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| stabilizatory napięcia |  |  |  |
| Parametr | LM7912CT | MC7812AC | MC7824AC |
| Napięcie wyjściowe, UO [V] dla IO=5 mA÷1 A, PO≤15 W | -12 | 12 | 24 |
| Napięcie wejściowe, UI [V] | -27÷-15,5 | 14,8÷27 | 27,3÷38 |
| Prąd wyjściowy, IO [A] | 1 | 1 | 1 |
| Tłumienie tętnień, RR [dB] | 60 | 60 | 54 |
| tranzystory |  |  |  |
| Parametr | BC109C | 2N2907 | 2N7000 |
| Polaryzacja | NPN | PNP | MOSFET |
| Dopuszczalne napięcie źródło-dren UDS | 45V | -60 V | max 60 V |
| Dopuszczalne napięcie źródło-bramka UGS | - | - | max 60 V |
| Napięcie progowe bramki UGS(th) UDS = UGS; ID = 1 mA | 0,65V | -0,65V | min. - 0,8V; max – 3,0V |
| Dopuszczalny ciągły prąd drenu ID | 100 mA | 600 mA | 280 mA |
| Maksymalna dopuszczalna moc strat Ptot |  | 400 mW | 830 mW |
| diody LED |  |  |  |
| Parametr | HLMP-3507 | HLMP-3301 | HLMP-3401 |
| Długość fali emitowanego światła [nm] | 569 | 626 | 585 |
| Barwa | zielona | czerwona | żółta |
| Napięcie przewodzenia, UF [V] dla IF=10 mA | 2,1 | 1,9 | 2 |
| Maksymalne napięcie wsteczne, UR [V] | 5 | 5 | 5 |
| Maksymalny średni prąd przewodzenia, IO [mA] | 25 | 25 | 20 |
| Maksymalna moc, Ptot [mW] | 135 | 135 | 85 |
| diody prostownicze |  |  |  |
| Parametr | 1N4007 | 1N457 | 1N4001 |
| Maksymalne napięcie wsteczne, UR [V] | 600 | 70 | 50 |
| Maksymalny średni prąd przewodzenia, IO [A] | 1 | 0,2 | 1 |
| Maksymalna moc, Ptot [W] | 3 | 0,5 | 3 |
| transoptory |  |  |  |
| Parametr | MOC3021 | K3020 | IL410 |
| Napięcie przebicia, UD [kV] | 7,5 | 5,3 | 5,3 |
| Prąd przewodzenia diody, IF [mA] | 15 ÷ 60 | 15 ÷ 80 | 15 ÷ 60 |
| Maksymalne napięcie wsteczne UR [V] | 3 | 5 | 6 |
| Maksymalne napięcie blokowania, UB [V] | 400 | 400 | 600 |
| Wartość skuteczna prądu wyjściowego, IO [mA] | 100 | 100 | 300 |
| triaki |  |  |  |
| Parametr | BT139-600 | BT136-800 | BTB04 600 |
| Napięcie blokowania, UB [V] | 600 | 800 | 600 |
| Prąd przewodzenia, IO [A] | 16 | 4 | 4 |
| Prąd wyzwalania bramki, IG [mA] | 11 | 11 | 10 |
| timery |  |  |  |
|  | LB8555D | KA555 | NE555PW |
| Napięcie zasilania, Ucc [V] | 4,5 ÷ 15 | 2,7 ÷ 16 | 4,5 ÷ 15 |
| Obudowa | DIP-8 | DIP8 | SOP-8 |
| Technologia | CMOS | Bipolarna | Bipolarna |
| Pozostałe elementy dostępne na stanowisku badawczym: Rezystory o wartościach i odchyłkach wynikających z szeregu E12 w zakresie od 1 Ω do 1 MΩ o mocy znamionowej 0,25 W: Z szeregu E12: 10% 10, 12, 15, 18, 22, 27, 33, 39, 47, 56, 68, 82 Kondensatory elektrolityczne o wartościach i odchyłkach wynikających z szeregu E12 w zakresie od 1 μF do 1 mF na napięcie 25 V: Z szeregu E12: 10% 10, 12, 15, 18, 22, 27, 33, 39, 47, 56, 68, 82 potencjometry: 1,0 kΩ; 2,2 kΩ; 4,7 kΩ; 10 kΩ |  |  |  |

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

Ocenie podlegać będzie 5 rezultatów:

 wykaz aparatury kontrolno-pomiarowej do sprawdzenia działania zgrzewarki oporowej – tabela 5,

 porównanie wyników pomiarów z wartościami przewidywanymi dla  zgrzewarki oporowej

funkcjonującego poprawnie – tabela 6,

 ocena sprawności wybranych elementów wchodzących w skład zgrzewarki oporowej – tabela 7,

 dobór elementów przeznaczonych do wymiany w celu naprawy zgrzewarki oporowej – tabela 8,

 dobór elementów przeznaczonych do wymiany w celu modernizacji zgrzewarki oporowej – tabela 9.

Karta odpowiedzi

Tabela 5.

| Tabela 5. Wykaz aparatury kontrolno-pomiarowej do sprawdzenia działania włącznika czasowego |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przyrząd | Mierzona wielkość/wykonywana funkcja | Liczba przyrządów |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

Tabela 6.

| L.p. | Parametr | Pomiar dla stanu wysokiego na wyjściu US2 (D7 świeci) |  | Pomiar dla stanu niskiego na wyjściu US2 (D7 nie świeci) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wartość | Zgodny/ niezgodny | Wartość | Zgodny/ niezgodny |
| 1. | Napięcie w punkcie PP1 | 12,0 V |  | 12,0 V |  |
| 2. | Napięcie w punkcie PP2 | 12,0 V |  | 12,0 V |  |
| 3. | Napięcie w punkcie PP3 | 12,0 V |  | 12,0 V |  |
| 4. | Napięcie w punkcie PP4 | 0,1 V |  | 11,9 V |  |
| 5. | Napięcie w punkcie PP5 | 9,6 V |  | 0,1 V |  |
| 6. | Napięcie w punkcie PP6 | 10,1 |  | 11,9 V |  |
| L.p. | Parametr | Pomiar dla stanu wysokiego na wyjściu US2 (D7 świeci) |  | Pomiar dla stanu niskiego na wyjściu US2 (D7 nie świeci) |  |
|  |  | Wartość | Zgodny/ niezgodny | Wartość | Zgodny/ niezgodny |
| 6. | Napięcie w punkcie PP6 | 229 V |  | 229 V |  |
| 7. | Napięcie w punkcie PP7 | 229 V |  | 229 V |  |

Tabela 7. Ocena sprawności najważniejszych elementów wchodzących w skład regulatora

| L.p. | Nazwa elementu | Sprawny/niesprawny |
| --- | --- | --- |
| 1. | Układ scalony US1 |  |
| 2. | Układ scalony US2 |  |
| 3. | Układ scalony US3 |  |
| 4 | Triak TR1 |  |
| 5. | Diody prostownicze D1÷D4 |  |
| 6. | Tranzystor T1 |  |
| 7. | Tranzystor T2 |  |
| 8. | Dioda świecąca o barwie zielonej D6 |  |
| 9. | Dioda świecąca o barwie czerwonej D7 |  |
| 10. | Rezystor R1 |  |
| 11. | Rezystor R2 |  |
| 12. | Rezystor R3 |  |
| 13. | Rezystor R4 |  |
| 14. | Rezystor R5 |  |
| 15. | Rezystor R5 |  |
| 16. | Rezystor R6 |  |
| 17. | Rezystor R7 |  |
| 18 | Rezystor R8 |  |
| 19. | Rezystor R9 |  |
| 20. | Rezystor R10 |  |
| 21 | Potencjometr P1 |  |
| 22 | Kondensator C1 |  |
| 23 | Kondensator C2 |  |
| 24 | Kondensator C3 |  |
| 25 | Kondensator C4 |  |
| 26 | Kondensator C5 |  |
| 27 | Kondensator C6 |  |

Tabela 8. Elementy przeznaczone do wymiany i dobrane elementy zastępcze

| Element przeznaczony do wymiany/element dobrany |  | Element zastępczy |
| --- | --- | --- |
| Oznaczenie na schemacie | Typ - wartość | Typ - wartość |

Tabela 9. Elementy przeznaczone do modyfikacji

| Oznaczenie na schemacie | Typ - wartość |
| --- | --- |