| Imię i nazwisko: ………………………………………………. |  | Klasa: …… | Stanowisko: ……………. |  | Nr w dzienniku: ……………….. | KRYTERIA OCENIANIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Skład grupy: 1. …………………………………………………………………………………. 2. …………………………………………………………………………………. 3. …………………………………………………………………………………. |  |  |  |  |  | Do 49% - 1 50 – 60% - 2 61 – 75% - 3 76 – 85% - 4 86 – 95% - 5 > 95% - 6 |
| Temat ćwiczenia: Badanie wzmacniacza dwustopniowego ze sprzężeniem pojemnościowym i bezpośrednim. |  |  |  |  | Data: ………………… |  |
| Przygotowanie do ćwiczenia | Wykonanie ćwiczenia |  |  | Sprawozdanie z ćwiczenia |  |  |
| Pkt ……...…../ 4 | Pkt ……...…../ 4 |  |  | Pkt ………...../ 12 |  |  |
| Suma punktów: ………………. |  |  |  |  | Procent punktów: ………………. |  |
| Ocena z przeprowadzonego ćwiczenia: ……….. |  |  |  |  | Podpis nauczyciela: ……………………………… |  |

## Dwustopniowy wzmacniacz tranzystorowy o sprzężeniu pojemnościowym

Ćwiczenie to pokazuje działanie dwustopniowego wzmacniacza, w którym wyjście pierwszego stopnia jest podłączone do wejścia drugiego poprzez kondensator.

Schemat ideowy badanego układu.

X3 – X4 :	mostek włożony – linia ciągła;
X27 – X28 : 	mostek pominięty – linia przerywana.

Wyposażenie stanowiska.

- Moduł pomiarowy;

- Kartę pomiarową Wzmacniacze tranzystorowe SO4203-7N;

- Zasilacz karty pomiarowej;

- oscyloskop dwukanałowy i generator funkcyjny;

- multimetr z funkcją pomiaru napięcia RMS;

- Przewody połączeniowe i przejściówka – gniazda BNC, gniazda laboratoryjne fi 2 i fi 4 mm.

I. Pomiar charakterystyki amplitudowej w funkcji częstotliwości  Uwy = f(f) dla stałej wartości napięcia wejściowego dla pierwszego stopnia układu OE.

Tabela połączeń układu pomiarowego:

1. Karta pomiarowa:  X3 – X4; X5 – X6; X16 – X17; X20 – X21.

2. Masę (Gnd) przejściówki podłącz do punktu X31 karty pomiarowej.

3. Generator i dwa kanały oscyloskopu podłącz kablami koncentrycznymi z gniazdami BNC płytki ( przejściówki ), a dalej cienkimi przewodami z wtykami laboratoryjnymi fi 2 mm:

- generator do punktu X11 karty pomiarowej;

- kanał I oscyloskopu do punktu X12;

- kanał II oscyloskopu do punktu V15.

4. Po wetknięciu karty pomiarowej do modułu pomiarowego zostaje zrealizowane podłączenie zasilania.

Pomiaru napięć wyjściowych dokonujemy przy pomocy oscyloskopu, ale wartość napięcia wejściowego z generatora ustaw na 0,2V przy częstotliwości 1 kHz. jako napięcie skuteczne – pomiar woltomierzem w pozycji RMS.  W tabeli zapisujemy wartość międzyszczytową Upp, a następnie obliczamy wartość skuteczną U sk. Wartość wzmocniena Ku = Uwy/Uwe [V/V] i Ku [dB] = 20log (Uwy/Uwe) . Obie wartości napięć są wartościami skutecznymi.

Uwaga! Powszechnie stosowane multimetry umożliwiają poprawnie pomiaru napięć tylko do 1kHz, wyższej klasy maksymalnie do 40 – 100kHz dlatego do tego pomiaru używamy oscyloskopu.

Tab. 1	Uwe = 0,2V (wartość skuteczna - Usk)przy częstotliwości 1kHz. Uwepp = …………...

| f [Hz] | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1k | 2k | 5k | 10 k | 20k | 50 k | 100k | 200k | 0,5M | 0,9M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Upp [ V ] | 2,9 | 5,2 | 7,1 | 8,0 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 7,7 | 6,6 | 4,6 | 2,4 | 0,9 |
| U sk [ V ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ku [V/V] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ku [dB] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Narysuj dwie oddzielne charakterystyki Ku = f(f) dla Uwe = 0,2 V.  Oś częstotliwości logarytmiczna, Oś Y – Ku [V/V] oraz Ku [dB]. Dla każdej charakterystyki wyznacz graficznie na wykresie dolną fd i górną fg częstotliwość graniczną, oraz zaznacz szerokość pasma przenoszenia

B = fg – fd

Narysuj osie współrzędnych i opisz je. Zapisz właściwe jednostki oraz wartości na osiach. Na każdym z wykresów zaznacz liniami przerywanymi w jaki sposób wyznaczasz fd i fg. Odczytaj wyznaczone wartości i zapisz do właściwej tabelki.

Wyznaczone dane dla wykresu pierwszego.

| fd = ………………. | fg = ……………………. | B = ……………….. |
| --- | --- | --- |

Wyznaczone dane dla wykresu drugiego.

| fd = ………………. | fg = ……………………. | B = ……………….. |
| --- | --- | --- |

2.  Pomiar charakterystyki amplitudowej w funkcji częstotliwości  Uwy = f(f) dla stałej wartości napięcia wejściowego dla wzmacniacza dwustopniowego.

Tabela połączeń układu pomiarowego:

1. Karta pomiarowa:  X3 – X4; X5 – X6; X7 – X8; X9 – X 10; X16 – X17; X18 – X19; X20 – X21; X25 – X26.

2. Masę (Gnd) przejściówki podłącz do punktu X31 karty pomiarowej.

3. Generator podłącz do punktu X11 karty pomiarowej.

4. Oscyloskop:

- kanał I oscyloskopu do punktu X12;

- kanał II oscyloskopu do punktu V29.

Tab. 2	Uwe = ………. (wartość skuteczna - Usk)przy częstotliwości 1kHz. Uwepp = 40 mVpp

| f [Hz] | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1k | 2k | 5k | 10 k | 20k | 50 k | 100k | 200k | 0,5M | 0,9M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Upp [ V ] | 0,8 | 1,4 | 2,2 | 2,6 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,55 | 2,0 | 1,2 | 0,45 | 0,2 |
| U sk [ V ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ku [V/V] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wykreśl charakterystykę Ku = f(f) dla tabeli 2. Wyznacz graficznie na wykresie fd, fg, oraz

B = fg-fd, zapisz uzyskane wyniki poniżej.

| fd = ………………. | fg = ……………………. | B = ……………….. |
| --- | --- | --- |

Zapisz swoje spostrzeżenie odnośnie trzech powyższych wykresów;

Zapisz jak ulega zmianie pasmo wzmacniacza dwustopniowego powstałego z połączenia szeregowego dwóch stopni wzmacniających w oparciu o uzyskane wyniki pasma przenoszenia pojedynczego wzmacniacza oraz wzmacniacza dwustopniowego.

Zapisz jaki jest wzór na wzmocnienie wzmacniacza dwustopniowego powstałego z połączenia szeregowego dwóch stopni wzmacniających o wzmocnieniu KU1 oraz KU2 dla wzmocnienia wyrażonego [V/V] oraz w [dB]. Oblicz ile wynosi wzmocnienie drugiego stopnia wyrażonego [V/V] oraz w [dB] KU2 [V/V] = ..….., 	KU2[dB] = ……...

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

3.  Przesunięcie fazowe we wzmacniaczu dwustopniowym.

Odrysuj przebiegi napięć Uwe (X12) i Uwy (X14) dla pierwszego stopnia wzmacniacza dwustopniowego w układzie OE (oscylogram) dla 2 do 3 okresów przebiegu. Zaznacz, który przebieg jest wejściowy, a który wyjściowy.

| Czas/dz. |  |
| --- | --- |
| Y1 - V/dz. |  |
| Y2 - V/dz. |  |

Odrysuj przebiegi napięć Uwe (X12) i Uwy (X29) dla dwóch stopni wzmacniacza.

(oscylogram) dla 2 do 3 okresów przebiegu. Oznacz przebiegi.

| Czas/dz. |  |
| --- | --- |
| Y1 - V/dz. |  |
| Y2 - V/dz. |  |