Zadanie

Po zapoznaniu się z dostarczoną dokumentacją „wykonaj” instalację alarmową opartą
o centralkę CA-6 zgodnie z rys. 1 i tab. 1÷2. Narysuj schemat połączeń centrali, manipulatora, sygnalizatora i czujek – przewody zasilające narysuj kolorami czerwonym (+12 V) oraz niebieskim (GND - masa), pozostałe, kolorem czarnym. Narysuj połączenie elektryczne obwodu przeciwsabotażowego, w którym znajdą się styki sabotażowe czujki ruchu PIR oraz sygnalizatora SAO. Zaciski sygnalizatora SA+ i SA- podłącz do wyjścia OUT1, zaciski sygnalizatora SO+ i SO- podłącz do wyjścia OUT2. Wyjście OUT3 użyj do zasilania czujek. Do tab. 3 wpisz ustawienia zgodnie z wytycznymi instalacji. Dodatkowo należy uzupełnić tab. 4. Należy ustawić czas (godz.: 11.25, data: 18.03.2020 r.) oraz dodać nowego użytkownika (hasło: 4321) o następujących uprawnieniach:

1. Użytkownik steruje wyłącznie strefą B.

2. Dostępne tylko włączenie czuwania.

Tabela 1. Dane systemu alarmowego

| Element/linia | Wejście | Typ wejścia | Typ reakcji | Strefa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PIR | Z1 | EOL | natychmiastowa | B |
| CZ. Z | Z2 | 2EOL/NC | 24H sabotażowa | AB |
| - | Z3 | Brak czujki | - | - |
| Linia sabotażowa | Z4 | NC | 24H sabotażowa | AB |
| - | Z5 | Brak czujki | - | - |
| CZ. M | Z6 | NC | wejścia/wyjścia | A |
| - | Z7 | Brak czujki | - | - |
| - | Z8 | Brak czujki | - | - |

Tabela 2. Czasy

| czas na wejście | 15 s |
| --- | --- |
| czas na wyjście | 15 s |
| czas alarmu | 1 min |

Tabela 3. Programowanie systemu alarmowego (tab. do uzupełnienia)

| Wejście w tryb programowania. | 12345# |
| --- | --- |
| Przywrócenie ustawień fabrycznych. |  |
| Kasowanie pamięci zdarzeń. |  |
| Przywrócenie identyfikatorów prod. |  |
| Przywrócenie haseł producenta. |  |
| Czasy globalne. |  |
| Wejścia strefy A. |  |
| Wejścia strefy B. |  |
| Typy czujników. |  |
| Typy reakcji. |  |
| Koniec trybu serwisowego. | 0# |

Tabela 4. Ustawienia użytkownika (tab. do uzupełnienia)

| Programowanie czasu | 1234* |
| --- | --- |
| Nowy użytkownik | 1234* |

Rys. 1. Elementy systemu alarmowego (rys. do uzupełnienia)