Technik elektronik (Wzmacniacz mocy TDA2030)

Klucz oceniania próbnych prac egzaminacyjnych

| Kryteria oceniania elementów pracy egzaminacyjnej |  | Liczba punktów |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.0 | Tytuł pracy uwzględnia: | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Zakres pracy np. uruchomienie i sprawdzenie działania | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | nazwę urządzenia elektronicznego (akustyczny wzm. Mocy z ukł.) | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.0 | ZAŁOŻENIA obejmują dane do projektu realizacji prac | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DANE TECHNICZNE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Napięcie zasilania 12÷36 V, lub typowe 28÷30 V | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Maksymalna moc strat 20 W | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Moc wyjściowa 12÷14 W lub 14 W | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Zniekształcenia nieliniowe 0,2 ÷ 0,5 % lub max 0,5% | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Pasmo przenoszenia wzmacniacza -3dB 10÷14 000 Hz | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Moc zasilania 27 W | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Prąd zasilania 900 mA | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Sprawność energetyczna 50÷60% | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Temperatura obudowy układu Tc=90º lub zadziałania zabezpieczenia termicznego Tj=150º | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | POMIARY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Pomiar charakterystyki częstotliwościowej | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Pomiar parametrów dynamicznych wzmacniacza | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | WYPOSAŻENIE STANOWISKA W APARATURĘ POMIAROWĄ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | zasilacz stabilizowany napięcia stałego | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Miernik mocy wyjściowej | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Miernik zawartości harmonicznych | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Generator napięcia sinusoidalnego | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Multimetr szt. 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.0 | PROJEKT REALIZACJI PRAC zawiera: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | wykaz działań | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Określenie warunków zasilania na podstawie danych technicznych. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Określenie mierzonych charakterystycznych parametrów na podstawie danych technicznych. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Narysowanie schematów układów pomiarowych. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Sporządzenie wykazu aparatury kontrolno-pomiarowych | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Połączenie układu pomiarowego. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Wykonanie pomiarów | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Obliczenia parametrów, przykładowe obliczenia. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Narysowanie charakterystyk | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Porównanie wyników pomiarów i obliczeń z danymi technicznymi. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Opracowanie wniosków o poprawności działania wzmacniacza. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Opracowanie wskazań eksploatacyjnych dla użytkownika | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Schematy układów pomiarowych uwzględniają | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Pomiar prądu zasilania wzmacniacza | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Generator podłączony do wejścia wzmacniacza | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Poprawne podłączenia zasilania wzmacniacza | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Pomiar napięcia wejściowego | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Miernik mocy wyjściowej (obciążenie wyjścia) dołączony do wyjścia | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Miernik zawartości harmonicznych dołączony do wyjścia | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Opis sposobu pomiaru parametrów uwzględniają: | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Dynamiczne: | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Utrzymanie stałej wartości f, Uz, RL = 4 Ω i temperatury T0 25º |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Regulacja napięcia wejściowego |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | odczytanie prądu zasilania do obliczenia mocy |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | odczytanie mocy wejściowej. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | odczytanie współczynnika zniekształceń nieliniowych |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | -dla parametrów częstotl: regulacja częstotliwości U wejściowego | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Utrzymanie stałej wartości UWE , Uz, RL = 4 Ω i T0 =25º |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Regulacja częstotliwości |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Odczytanie mocy wyjściowej PWY |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Odczytanie zawartości harrmonicznych |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.0 | DOKUMENTACJA Z WYNIKAMI PRAC zawiera: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Wyniki obliczeń: | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | mocy zasilania + uzupełnienie tabeli pomiarowej | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | mocy strat + uzupełnienie tabeli pomiarowej | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Sprawności energetycznej + uzupełnienie tabeli pomiarowej | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Przykładowe obliczenie mocy zasilania (wzór, podstawienie, obliczenie i jednostka) | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Przykładowe obliczenie mocy strat (wzór, podstawienie, obliczenie i jednostka | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Przykładowe obliczenie sprawności energetycznej (wzór, podstawienie, obliczenie i jednostka | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Wykreślenie charakterystyk | 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Dynamiczna Pwy = f(Uwe) | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Dynamiczna h = f(Uwe) | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Dynamiczna ŋ = f(Uwe) | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Częstotliwościowa Pwy= f(f) | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Częstotliwościowa h= f(f) | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Wyznaczenie dolnej i górnej częstotliwości granicznej lub pasma | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Wnioski wynikające z porównanie parametrów wzmacniacza mocy | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Mocy wyjściowej | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | prądu zasilania | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Sprawności energetycznej | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Częstotliwości granicznej | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Zniekształceń nieliniowych | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Wnioski wynikające z badania wzmacniacza | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Wskazania eksploatacyjne dla użytkownika | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Prądu zasilania | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Napięcia zasilania | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Rezystancji obciążenia RL >= 4 Ω | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Warunków temperaturowych | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Praca egzaminacyjna jako całość: | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | przejrzysta | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | logicznie uporządkowana | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | poprawna terminologicznie | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM | 105 |  |  |  |  |  |  |  |

Ocena wykresu zawiera:

-  parametr osi X i jednostkę;

-  parametr osi Y i jednostkę;

-  podziałka osi X i Y (X - Uwe [V] – liniowa, f [Hz] logarytmiczna, Y – wszystkie liniowe).

- wykreślona charakterystyka.

Ponieważ są dwa wykresy. Pierwszy z 3-ma charakterystykami to parametr osi X jest liczony jednokrotnie stąd 4, 3 i 3 punkty, a  drugi z dwiema charakterystykami stąd  4 i 3 punkty.