Technikum Łączności

im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku

Pracownia Konstrukcji i Eksploatacji Urządzeń Elektronicznych

Pracownia Konstrukcji i Eksploatacji Urządzeń Elektronicznych

Badanie wzmacniacza operacyjnego (WO) 
odejmującego i sumującego

opracowali:

Renata Jank

Marek Przybyls

Sprawozdania wykonał:……………………………………………

Klasa:…………………..

Badanie wzmacniacza operacyjnego  odejmującego i sumującego.

Cel ćwiczenia

- Celem ćwiczenia jest zapoznanie z właściwościami wzmacniacza operacyjnego odejmującego i sumującego przy różnych wartościach napięć wejściowych oraz zbadanie wpływu zmian rezystancji na wejściu układu oraz rezystancji w sprzężeniu zwrotnym.

Wprowadzenie teoretyczne

(skorzystano z materiałów:  http://www.uz.zgora.pl/~mchciuk/elektronika/wzmacniacz_teoria.doc)

WZMACNIACZ SUMUJĄCY

Za pomocą tego wzmacniacza łatwo można zrealizować dodawanie.

Rys. 2. Schemat wzmacniacza sumującego.

Korzystając z procedury analizy pracy wzmacniacza operacyjnego otrzymujemy:

;

;	;	...; 	;

;

;

;

Jeśli R1=R2=R3=…=Rn=R, to:

)

Wartość rezystancji RR powinna być równa rezystancji wynikającej z równoległego połączenia rezystorów R1, R2, ... Rn i R.

W celu uniknięcia błędów należy pamiętać, aby rezystancje „widzialne” między wejściem wzmacniacza operacyjnego a masą były jednakowe dla obu wejść wzmacniacza operacyjnego.

WZMACNIACZ ODEJMUJĄCY

- Wzmacniacz odejmujący bywa nazywany różnicowym.

- Realizuje on odejmowanie napięć wejściowych w odpowiednim stosunku zależnym od wartości rezystorów znajdujących się w układzie. Schemat wzmacniacza odejmującego przedstawiony jest na rysunku 1.

Rys. 1. Schemat wzmacniacza różnicowego.

Analiza pracy:

;

;	;

;		;

;

stąd

;

;	;

;

stąd

;

Po przekształceniu wzorów otrzymujemy:

;

jeśli spełniony będzie warunek

;

to

Rezystancja wejściowa dla wejścia odwracającego, przy U2 = 0 jest równa

R1+R3, a dla wejścia nieodwracającego R2+R4. Kompensacje błędu spowodowanego wejściowymi prądami polaryzującymi uzyskuje się w wyniku zastosowania rezystorów spełniających warunek R1 || R3 = R2 || R4.

Realizację praktyczną tego układu pozostawia się inwencji uczestników ćwiczenia.

| Imię i nazwisko: ……………………………………………………………… |  | Klasa: ……… | Stanowisko: …… |  | Nr w dzienniku: …………… |  | KRYTERIA OCENY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Skład grupy: - ………………………………………………………………………………………………………………………………………… - ………………………………………………………………………………………………………………………………………… - ………………………………………………………………………………………………………………………………………… - ………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  | Do 49% - 1 50 – 60% - 2 61 – 75% - 3 76 – 85% - 4 86 – 95% - 5 > 95% - 6 |
| Temat ćwiczenia: Badanie wzmacniacza operacyjnego (WO) odejmującego i sumującego |  |  |  |  |  | Data: |  |
| Przygotowanie do ćwiczenia | Wykonanie ćwiczenia |  |  | Sprawozdanie z ćwiczenia |  |  |  |
| Pkt.: …………/ 4 | Pkt.: …………/ 4 |  |  | Pkt.: …………/ 12 |  |  |  |
| Suma punktów: …………/ |  |  | Procent punktów:…………………… |  |  |  |  |
| Ocena z przeprowadzonego ćwiczenia: |  |  | Podpis nauczyciela: |  |  |  |  |

ZADANIA POMIAROWE

- Wzmacniacz sumujący

- Narysuj schemat badanego WO wzorując się na połączeniach karty pomiarowej uwzględniając mierzone wielkosci SO4203-7W.

- Połącz układ wg schematu przyjmując rezystancję w gałęzi sprzężenia zwrotnego R8= 49,9 kΩ.

- Do wejścia odwracającego WO doprowadź napięcia wejściowe według tabelki 1, 2, 3 oraz 4.

- Wykonaj pomiary napięć wejściowego i wyjściowego; zanotuj wyniki w odpowiednim miejscu tabel.

- Wyznacz teoretyczne wartości napięcia wyjściowego.

- Zmień rezystancję w gałęzi sprzężenia zwrotnego na R7=200 kΩ

- Powtórz czynności (1.3, 1.4, 1.5) z tą różnicą, że wyniki zapisz w tabelach 5, 6, 7, i 8

Tabela 1.

|  | Uwe [V] | Rwe [k] | Rs [k] | Uwy [V] | Uwy(teoria) [V] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x1 | -1 | 39,2 | 49,9 |  |  |
| x5 | -1,5 | 20 | 49,9 |  |  |
| x9 | 0,5 | 10 | 49,9 |  |  |

Tabela 2.

|  | Uwe [V] | Rwe [k] | Rs [k] | Uwy [V] | Uwy(teoria) [V] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x1 | -1 | 39,2 | 49,9 |  |  |
| x5 | -1,5 | 20 | 49,9 |  |  |
| x9 | 2,5 | 10 | 49,9 |  |  |

Tabela 3.

|  | Uwe [V] | Rwe [k] | Rs [k] | Uwy [V] | Uwy(teoria) [V] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x1 | 1 | 39,2 | 49,9 |  |  |
| x5 | 1,5 | 20 | 49,9 |  |  |
| x9 | -0,5 | 10 | 49,9 |  |  |

Tabela 4.

|  | Uwe [V] | Rwe [k] | Rs [k] | Uwy [V] | Uwy(teoria) [V] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x1 | 1 | 39,2 | 49,9 |  |  |
| x5 | 1,5 | 20 | 49,9 |  |  |
| x9 | -2,5 | 10 | 49,9 |  |  |

Tabela 5.

|  | Uwe [V] | Rwe [k] | Rs [k] | Uwy [V] | Uwy(teoria) [V] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x1 | -1 | 39,2 | 200 |  |  |
| x5 | 2 | 20 | 200 |  |  |
| x9 | 0,5 | 10 | 200 |  |  |

Tabela 6.

|  | Uwe [V] | Rwe [k] | Rs [k] | Uwy [V] | Uwy(teoria) [V] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x1 | -1 | 39,2 | 200 |  |  |
| x5 | 2 | 20 | 200 |  |  |
| x9 | -0,5 | 10 | 200 |  |  |

Tabela 7.

|  | Uwe [V] | Rwe [k] | Rs [k] | Uwy [V] | Uwy(teoria) [V] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x1 | 1 | 39,2 | 200 |  |  |
| x5 | -2 | 20 | 200 |  |  |
| x9 | -0,5 | 10 | 200 |  |  |

Tabela 8.

|  | Uwe [V] | Rwe [k] | Rs [k] | Uwy [V] | Uwy(teoria) [V] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x1 | 1 | 39,2 | 200 |  |  |
| x5 | -2 | 20 | 200 |  |  |
| x9 | 0,5 | 10 | 200 |  |  |

Wzmacniacz odejmujący

Dokonaj połączenia układu wzmacniacza następująco:

X13 – X5; X1 – X2; X4 – X9.

Napięcie U1 jest na wejściu X5, a napięcie U2 na wejściu X7.Wszystkie rezystory R1, R2, R3, R4 mają tą samą wartość równą 10 kΩ.

Tab9

| U1 [V] | U2 [V] | Uwy (z pomiaru) | Uwy (teoria) |
| --- | --- | --- | --- |
| +2.0 | -2.0 |  |  |
| +1,5 | +2,5 |  |  |
| -3.0 | +1.5 |  |  |
| +3.0 | +3.0 |  |  |

Dokonaj połączenia układu wzmacniacza następująco:

X13 – X5; X1 – X2; X4 – X9; X11 – X12.

Tab. 10

| U1 [V] | U2 [V] | Uwy (z pomiaru) | Uwy (teoria) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +2.0 | -2.0 |  |  |  |  |  |  |
| +1,5 | +2,5 |  |  |  |  |  |  |
| -3.0 | +1.5 |  |  |  |  |  |  |
| +3.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| -5.0 |  |  |  |  |  |  |  |

Zapisz przykładowe obliczenia dla pomiarów z tab.1, tab.4, tab.7, tab.9, i tab.10.

Porównanie otrzymanych wyników z teorią: