Opis przebiegu pomiaru.

Każdy opis musi mieć nazwę – jest opisem pomiaru określonych parametrów.

Opis przebiegu pomiaru powinien zawierać trzy punkty:

- warunki pomiaru tzn. należy podać wszystkie parametry, które w czasie pomiaru są niezmienne. Opuszczenie tylko jednego parametru może być powodem utraty punktów.

- parametr, który zmieniamy (zakres zmian parametru), zawsze tylko jeden parametr.

- parametry odczytywane (wymieniamy wszystkie odczytywane parametry).

Dodatkowo podajemy numer rysunku lub nazwę schematu pomiarowego, który umożliwia przeprowadzenie opisywanego pomiaru lub opisywanych pomiarów, oraz numery tabelek, w których zamieszczane są wyniki pomiarów.

W arkuszu egzaminacyjnym będą podane wyniki pomiarów.

1. Pomiary parametrów dynamicznych wzmacniacza mocy np.

Pomiary przeprowadza się w układzie pozwalającym zmierzyć moc wyjściową i współczynnik zawartości harmonicznych napięcia wyjściowego, oraz obliczyć moc zasilania i moc strat, przy znamionowej rezystancji obciążenia RL = 4Ω

Tabela 1. Warunki pomiaru: UZ = 30V, f = 1kHz, T0 = 25 º C

………………

……………..

Przykładowy opis.

Opis przebiegu pomiarów parametrów dynamicznych wzmacniacza mocy.

Opis przebiegu pomiarów parametrów dynamicznych wzmacniacza mocy dotyczy schematu pomiarowego nr. …. ………………………………

Dla napięcia zasilania UZ = 30V, f = 1kHz, T0 = 25 º C i rezystancji obciążenia wzmacniacza RL = 4Ω.  zmieniamy napięcie wejściowe Uwe od 0 do 200mV i mierzymy (odczytujemy) prąd zasilania IZ , moc wyjściową Pwy oraz zniekształcenia nieliniowe h. Wyniki notujemy w tabeli 1.

Nie ma potrzeby pisania oddzielnych opisów dla trzech odczytywanych parametrów.

Poprawny opis powinien zawierać wszystkie elementy jak wyżej. Jak widać podstawowe parametry są podane bezpośrednio nad tabelką, ale  rezystancja obciążenia zamieszczona była powyżej w opisie. Dlatego bardzo istotne jest, aby treść wszystkich poleceń była starannie czytana. Sprawdzamy w danych technicznych, czy jakiś parametr powinien być uwzględniony. Oto przykład :

Załącznik 4

Pomiar napięcia wyjściowego w zależności od napięcia wejściowego.

Tabela 2. Wyniki pomiarów Uwy = f(Uwe ) przy f = const.

f0 = const = 180 Hz

i dalej tabela z wynikami.

W tym wypadku nie jest podane ani napięcia zasilana badanego układu, czy temperatura i wilgotność w czasie pomiaru, a te parametry są ujęte w danych technicznych i należy je koniecznie ująć w opisie przebiegu pomiaru.

Nie piszemy opisu do obliczanych parametrów!

Podstawowym warunkiem zdania tego egzaminu jest czytanie ze zrozumieniem zadań egzaminacyjnych i wykonywanie ich zgodnie z podaną kolejnością. Wszystkie materiały, które były Wam udostępnianie są tylko materiałami pomocniczymi, ułatwiającymi zrozumienie i wykonanie tych zadań. W przypadku wykazu działań wypisujemy je wszystkie tak jak było podane.