## ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI

# Technikum elektroniczne

Pracownia układów i urządzeń elektronicznych

Instrukcja do ćwiczenia

Temat: Badanie bloku wysokiej częstotliwości – głowica i wzmacniacza wizji OTVC.

Sygnał telewizyjny jest sygnałem złożonym. Ze względu na składową stałą i niesinusoidalny kształt tego sygnału (informacja o obrazie – luminancja i sygnały synchronizacji pionowej i poziomej) musi on być traktowany jak sygnał impulsowy. Widmo takiego sygnału musi być ściśle ograniczone do obowiązujących standardów emisji sygnałów.  Pomiary w dziedzinie czasu SA najczęściej stosowane w miernictwie telewizyjnym. Typowy tor telewizyjny składa się z dużej liczby bardzo różnych urządzeń (rys1. ). Sygnał wizyjny jest wytwarzany przez źródło sygnału – zwykle kamerę telewizyjną, lub odtwarzany z urządzenia odtwarzającego zapisany sygnał wizyjny.

Kamera telewizyjna

Tor liniowy ośrodka telewizyjnego

Zapis odtwarzanie sygnału TV

Linie przesyłowe

Nadajnik telewizyjny

Odbiornik TV

Rys.1 Tor wizyjny

Z kamery TV sygnał przechodzi przez urządzenia mikserskie i ewentualnie komutacyjne, szereg wzmacniaczy rozdzielczych i korekcyjnych itp. Tworzących razem tor liniowy ośrodka telewizyjnego. Stąd sygnał trafia bezpośrednio lub pośrednio za pomocą linii przesyłowych kablowych (światłowodowych), radiowych (ewentualnie satelitarnych) do nadajników telewizyjnych. Anteny nadawcze nadajników umożliwiają dotarcie sygnału telewizyjnego do odbiorników TV u odbiorcy sygnału. Uzyskanie poprawnego sygnału na ekranie telewizora wymaga spełnienia wymaganych polskimi i międzynarodowymi normami koniecznych parametrów. Poszczególne kraje mają często odrębne standardy i tu również trzeba zapewnić poprawny przekaz sygnałów. Istnieje więc potrzeba dokonywania pomiarów i spełniania określonych wymagań technicznych.

Antenę telewizyjną odbiorczą charakteryzuje uzysk energii, kierunkowość i odbierane pasmo częstotliwościowe sygnałów telewizyjnych – pasm i kanałów. Antena ma określoną impedancję falową, gdzie przez transformator dopasowujący sygnał przekazywany jest do toru transmisji – kabel telewizyjny – do odbiornika.

Odbiornik telewizyjne charakteryzuje zdecydowanie więcej parametrów.  Jakość obrazu telewizyjnego można scharakteryzować według następujących kryteriów:

- maksymalna luminancja obrazu,

- maksymalny kontrast obrazu,

- prawidłowość odtwarzania gradacji kontrastów obrazu,

- ostrość obrazu w środku i w rogach,

- rozdzielczość obrazu,

- prawidłowość odtwarzania przejść między bielą, a czernią,

- prawidłowość odtwarzania dużych płaszczyzn o jednolitej luminancji,

- zniekształcenia geometryczne obrazu,

- jakość międzyliniowości w obrazie,

- zakłócenia obrazu jak:

zjawy,

szumy,

zakłócenia periodyczne wielkiej częstotliwości,

zakłócenia impulsowe,

zakłócenia pochodzące z sieci zasilającej,

prześwity

- zakłócenia synchronizacji – stabilność położenia obrazu,

- czystość kolorów,

- równowaga bieli,

- zakolorowanie całej powierzchni ekranu,

- obrzeża kolorowe,

- wierność odtwarzania kolorów,

- wierność odtwarzania skali gradacji szarości w obrazie kolorowym,

- prześwity kolorowe,

- zauważalność podnośnej koloru.

Niektóre z nich są tematem niniejszego i kolejnych ćwiczeń.

2.0 Sygnał telewizyjny.

P. bieli

0

10-12,5%

100%

0-4,5%

72,5-77,5%

Poziom synchronizacji

Poziom wygaszania

P. czerni

Rys. 2. Sygnał wizyjny wielkiej częstotliwości. (z modulacją amplitudy na wejściu odbiornika TV, lub wejściu na wzmacniacz pośredniej częstotliwości wizji) z zaznaczonymi poziomami odpowiadającymi sygnałom synchronizacji i luminancji obrazu.

Zajmowane pasmo przez jeden kanał telewizyjny wynosi 8 MHz. Do przesyłania całkowitego sygnału wizyjnego jest stosowany system modulacji amplitudy z częściowo wytłumioną dolną wstęgą boczną (rys. 3.) Polaryzacja sygnału jest ujemna (negatywowa). To znaczy, że zmniejszenie oświetlenia przekazywanego obrazu powoduje zwiększenie wartości napięcia sygnału (mocy promieniowanej nadajnika). Całkowity sygnał wizyjny zawiera sygnał luminancji, sygnały synchronizacji linii i ramki (poziomej i pionowej), sygnał chrominancji (B-Y i G-Y zsumowane z dwóch sygnałów zmodulowanych amplitudowo z wytłumioną falą nośną i przesuniętych względem siebie o π / 2 ( 90º ). Częstotliwość podnośnej chrominancji wynosi 4,43 MHz, oraz sygnał (sygnały) fonii.

Sygnał analogowy fonii przesyłany jest z modulacją częstotliwości z dewiacją +/- 50 kHz. Odległość między częstotliwością nośną wizji i częstotliwością nośną fonii wynosi 6,5 MHz. Przy odbiorze stereofonicznym w systemie NICAM obowiązującym w Polsce występuje dodatkowa częstotliwość podnośna fonii na częstotliwości 5,85 MHz. Sygnał ten jest zmodulowany fazowo w postaci różnicowej, 4 - fazowej manipulacji fazy DQPSK, zwany inaczej manipulacją fazy (ang. Phase Shift Keying) sygnałem cyfrowym ze wskazaną  prędkością 728 kbit/s.  Sygnał ten zawiera sygnały lewego i prawego kanału stereofonicznego fonii.

Nośna fonii cyfrowej

Nośna fonii

analogowej  (FM)

-6

100%

50%

Nośna wizji

f

U

dB

0

6,75

8 MHz

-1,25

-1 -0,75    0    0,75  1             2             3             4             5    5,85  6     6,5   7     MHz

Rys. 3 Idealizowana charakterystyka sygnału wizyjnego odbiornika telewizyjnego .

W przypadku przekazu stereofonicznego pasmo sygnału wizyjnego (standard OIRT) ograniczone zostaje pasmo nadajnika wizyjnego do 6,25 MHz i sygnału luminancji do 5,0 MHz.

2.0.  Wyposażenie stanowiska pomiarowego.

- wobuloskop;

- generator sygnałowy

- woltomierz małej częstotliwości V640

- oscyloskop.

Zadania do wykonania.

3.1. Pomiar pasma przenoszenia wzmacniacza pośredniej częstotliwości wizji z wykorzystaniem wobuloskopu. Narysuj schemat układu pomiarowego, Oceń przydatność wobuloskopu do zdejmowania charakterystyk i strojenia obwodów rezonansowych. Dokonaj dostrojenia dla trzech sąsiadujących kanałów TV ( 3-ci, 4-ty, 5-ty) zgodnie z częstotliwością pracy nadajników.

3.2. Pomiar pasma przenoszenia wzmacniacza pośredniej częstotliwości wizji z wykorzystaniem generatora sygnałowego i woltomierza m.cz. Ustaw zakres generatora na zakres  ………….. poziom sygnału -40dB, modulacja AM 40%. Regulacja ARW tak, aby

Tab. 1

| fg [MHz] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Um.cz. [mV] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Um.cz. [dB] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

napięcie Um.cz. <= ……..  dla fg = 36MHz. Wykreśl obie charakterystyki (napięciową Um.cz. = f(f) i w dB). Na jednej charakterystyce zaznacz nośną częstotliwości pośredniej (38 MHz), różnicową fonii analogowej (odpowiadającą 6,5MHz i 5,5MHz), systemu NICAM i podnośną chrominancji.

3.3. Podłączając generator sygnałowy do wejścia  antenowego głowicy dokonaj pomiaru charakterystyki przenoszenia sygnału dla kanału  4-tego (I pasmo TV) dla  fg = …. MHz. Zanotuj wyniki napięcia Um.cz w dB.. napięcie diod pojemnościowych (warikapów), oraz napięcie ARW głowicy TV w Tab 2

Tab 2.

| fg [MHz] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Um.cz. [dB] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UVAR [V] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UARW [V] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

.

Narysuj charakterystykę kanału z zaznaczeniem, częstotliwości nośnej, różnicowej fonii i sąsiadujących kanałów (1 nośnej, 1 różnicowej fonii).

3.4. Zapisz opis sposobu pomiarów dla pomiarów z punktu 3.2 i 3.3.

3.5. Oblicz częstotliwość heterodyny dla kanału 4-tego, oraz szerokość pasma zajmowanego przez kanał TV dla standardu w Polsce.

4.0. Schemat układu pomiarowego do badania bloku pośredniej częstotliwości OTVC z zastosowaniem wobuloskopu.

230V~

WY Uw.cz

WOBULOSKOP

We Um.cz

Up.cz.

Badany model

Um.cz.

230V~