Zespół Szkół Łączności

LABORATORIUM URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH

Klasa IV 							Technik Elektronik

Instrukcja do ćwiczenia: BADANIE  PRZETWORNIKÓW ANALOGOWO-CYFROWYCH I CYFROWO-ANALOGOWYCH (A/D I D/A)

I. Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest poznanie podstawowych właściwości przetworników analogowo-cyfrowych i cyfrowo-analogowych (A/D i D/A), oraz nabycie umiejętności badania jego parametrów i odczytywania danych z uzyskanych charakterystyk.

II. Pomiary parametrów przetwornika analogowo-cyfrowego (ADC0804) i cyfrowo – analogowego DAC 0800.

1. Pomiary przetwornika analogowo – cyfrowego.

Wykonaj pomiary do charakterystyki przejściowej przetwornika A/D - odczytaj wartości binarne (cyfrowe) z wyjścia  przetwornika analogowo-cyfrowego (ADC0804) w zależności od  napięcia wejściowego. Dla ułatwienia ustawiaj taką wartość napięcia na wejściu, przy którym wyświetlą się podane stany w tabeli1. Wynik zapisz w pozycji Uwe. Oblicz rozdzielczość badanego przetwornika, gdzie ∆U = Uodn/2n  n = 8 – przetwornik 8 – bitowy, a Uodn jest wartością napięcia odniesienia  i wynosi Uref . Oblicz wartości dziesiętne i szesnastkowe dla poszczególnych punktów pomiarowych. Obliczona wartość napięcia Uobl jest wartością teoretyczną wynikającą z odczytanego słowa wyjściowego i napięcia odniesienia przetwornika.

Uobl = (a0 ∙20 + a1 ∙21 + a2 ∙22 + a3 ∙23 + a4 ∙24 + a5 ∙25 + a6 ∙26 + a7 ∙27 ) ∙ Uodn /28.

Wartość wyrażenia w nawiasie jest równa wartości dziesiętnej odczytanego słowa binarnego. Narysuj charakterystykę przejściową dla pierwszych 16 wyników (charakterystykę schodkową) i zaznacz błąd kwantyzacji, oraz charakterystykę przejściową dla  pełnego zakresu od 0 do 255 przyjmując rozdzielczość 32. – kolejny punkt wykresu. Oszacuj błąd kwantyzacji przetwornika. Wyjaśnij pojęcia: przetwarzanie analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe, dyskretyzacja i kwantyzacja.

2. Przetwornik cyfrowo – analogowy  DAC 0800.

Pomiary do charakterystyki przejściowej przetwornika D/A (cyfrowo – analogowego).  Ustawiając stany logiczne na wejściu przetwornika  ( D7 – D0 ) takie jak w tabeli 1  odczytaj wartości napięcia wyjściowego  przy zwartej zworze J1. Wyniki zanotuj w tabeli 1 w pozycji Uwy. Narysuj wykres charakterystyki Uwy =  f(liczba) dla stanów od 0 – 255 zgodnie z tabelą 1, drugi dla stanów od 0 – 16.

Tabela 1   Liczba = f( Uwe) przy Uref = 4,8 V.   Ustaw Uref/2 = 2.40 V.

| l.p. | HEX | DEC |  |  | B | I | N |  |  |  |  | A/D |  | D/A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 | Uwe | Uobl | Bł ∆U | Uwy |
| 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |