Zespół Szkół Łączności

LABORATORIUM URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH

Klasa IV 							Technik Elektronik

Instrukcja do ćwiczenia: Badanie impulsowego stabilizatora napięcia.

- Budowa i zasada działania impulsowego stabilizatora napięcia.

Każdy impulsowy zasilacz stabilizowany zawiera:

- źródło napięcia wzorcowego (referencyjne, odniesienia);

- wzmacniacz błędu;

- element kluczujący – tranzystor;

- układ sterowania kluczowaniem;

- diodę D;

- dławik o określonej indukcyjności.

Układy scalone impulsowych stabilizatorów napięcia zawierają również:

- obwód ograniczenia prądu wyjściowego;

- ogranicznik termiczny;

- układ wyłączenia pracy stabilizatora;

- może wystąpić układ miękkiego startu.

Podobnie jak w przypadku szeregowego stabilizatora z regulacją ciągłą zasilacz impulsowy zapewnia stałe napięcie wyjściowe w dopuszczalnych granicach stabilizacji niezależnie od zmian napięcia wejściowego i zmian prądu obciążenia. Zasilacze te charakteryzuje zdecydowanie wyższa sprawność – stąd obecnie są powszechnie stosowane nie tylko w urządzeniach elektronicznych, ale i w urządzeniach energetycznych zasilanych bezpośrednio z sieci energetycznej 230 V~, jak i 400 V~, a moc oddawana do obciążenia wynosi dziesiątki i setki kW. Mimo dużo bardziej złożonej konstrukcji są dużo lżejsze i tańsze w eksploatacji.

Rys. 1. Schemat blokowy impulsowego zasilacza stabilizowanego obniżającego napięcie wyjściowe.

Zasilacze impulsowe umożliwiają obniżenie napięcia wyjściowego, jego podwyższenie, czy zamianę napięcia dodatniego na ujemne. Uzyskuje się to zmieniając miejsce usytuowanie dławika, tranzystora i diody. Częstotliwość kluczowania tranzystora zawiera się w granicach.

20 – 300kHz. Im wyższa częstotliwość kluczowania to wymagana jest mniejsza indukcyjność, oraz może być mniejsze  pole przekroju rdzenia ferrytowego dławika (cewki) czyli mniejsze są wymiary dławika przy tej samej wyjściowej mocy maksymalnej . Rosną natomiast straty w rdzeniu ferrytowym, a tym samym jego parametry powinny być dostosowane do takich częstotliwości i straty na przełączanie tranzystora. Zasada pracy impulsowego zasilacza stabilizowanego obniżającego napięcie polega na tym, że czas załączenia tranzystora zmienia się. Mówimy tu o modulacji szerokości impulsu – PWM. Po wysterowaniu tranzystora prąd płynący przez dławik  narasta liniowo.  Napięci na wyjściu więc także rośnie. Po przekroczeniu ustawionej wartości Uwy wzmacniacz błędu i układ sterowania kluczowaniem wyłączy tranzystor, napięcie wyjściowe zacznie się obniżać. Po czasie T nastąpi ponowne załączenie tranzystora i tak cykl się powtarza.  Ponieważ w dławiku zgromadzona jest energia od prądu płynącego przez niego zastosowanie diody D umożliwia odzyskanie tej energii, a równocześnie zapobiega nasycaniu się rdzenia dławika (silny spadek indukcyjności dławika). Wzrost poboru prądu lub obniżenie napięcia wejściowego powoduje zwiększenie wypełnienia impulsu sterującego (długości czasu załączenia tranzystora), a czas okresu T pozostaje taki sam.  Zmniejszenie natomiast poboru prądu lub wzrost napięcia wejściowego powoduje zmniejszenie wypełnienia impulsu sterującego. Rysunki 2 i 3 przedstawiają zasadę pracy zasilacza podwyższającego i odwracającego napięcie.  W celu separacji obwodów i kilku napięć z jednego zasilacza zamiast dławika stosuje się transformatory. Zastosowanie dwóch tranzystorów i transformatora umożliwia budowę przetwornicy napięcia o dużej sprawności. Są również przetwornice napięć jedno-tranzystorowe.

- Wyposażenie stanowiska pomiarowego.

- model impulsowego stabilizatora napięcia z zasilaczem niestabilizowanym;

- multimetr cyfrowy szt. 4;

- obciążenie R0 – rezystor regulowany;

- oscyloskop dwukanałowy.

- Badanie parametrów impulsowego zasilacza stabilizowanego.

  - Zadania do wykonania.

Zmontuj i uruchom układ do pomiaru parametrów impulsowego stabilizatora napięcia, dokonaj pomiarów i opracuj wyniki pomiarów. Zakres prac powinien obejmować:

- Narysowanie schematu układu pomiarowego z uwzględnieniem zasilacza niestabilizowanego.

- Wyposażenie stanowiska pomiarowego;

- Wykaz mierzonych parametrów (nazwa parametru i symbol);

- Opis przebiegu parametrów charakterystyki wyjściowej.

- Zalecenia eksploatacyjne dla użytkownika.

- Wyznaczenie zakresu regulacji napięcia wyjściowego stabilizowanego przy prądzie obciążenia równym 0,1 A i 0,6 A (lub 1,5 A). Zanotuj wartość napięcia wejściowego, oraz wartość prądu pobieranego z zasilacza niestabilizowanego.

- Pomiar i narysowanie charakterystyki wyjściowej (obciążeniowej) stabilizatora dla ustawionego Uwy = 9,00 V +/- 0,1V i prądu obciążenia 0,2A;

- Wyznaczenie wartości maksymalnego prądu obciążenia i zakresu stabilizacji dla   Uwy = 9,00 V +/- 0,1V zakładając, że współczynnik stabilizacji wynosi 1,5%

- Wyznaczenie współczynnika stabilizacji obciążeniowej;

- Wyznaczenie wartości prądu ograniczenia;

- Wyznaczenie dynamicznej rezystancji wyjściowej stabilizatora;

- Wyznaczenie sprawności energetycznej stabilizatora;

- Przykładowe obliczenia dla każdego obliczanego parametru;

- Pomiar napięcia tętnień i wyznaczenie współczynnika skuteczności tłumienia tętnień.

- Pomiar okresu  kluczowania, czasu załączenia klucza tranzystorowego i obliczenie współczynnika wypełnienia załączenia klucza tranzystorowego przy braku obciążenia, prądzie obciążenia Io = 0,1A, 0,3 A i 0,6 A.

- Narysowanie oscylogramów tętnień dla napięcia niestabilizowanego i po stabilizacji da  Io = 0,6A oraz oscylogram napięcia na wyjściu klucza tranzystorowego z zaznaczeniem na oscylogramach mierzonych napięć i czasów.

- Wyjaśnienie powodu różnych wartości prądu na wejściu stabilizatora i jego wyjściu.

  - Podstawowe wzory do obliczeń i definicje poszczególnych parametrów.

4.21  Zakres stabilizacji,  to taki zakres napięć wejściowych przy pełnym obciążeniu stabilizatora, przy którym spełnione są parametry stabilizatora.

4.22  Zależność zmian wartości napięcia wyjściowego w funkcji zmian prądu obciążenia przy stałej wartości napięcia na wejściu stabilizatora nazywamy charakterystyką wyjściową (obciążeniową) stabilizatora. Z tej charakterystyki wyznaczamy:

- Współczynnik stabilizacji napięciowej od zmian prądu obciążenia, od 0 do Imax

SUI=UWYmax−UWYminUWYmax⋅100%

- Rezystancji wyjściowej RWY=ΔUWYΔIWY

- Maksymalnego prądu stabilizatora, prądu graniczenia stabilizatora i prądu zwarciowego.

4.23 Względny współczynnik stabilizacji SUW=ΔU0U0ΔUIUI⋅100% gdzie UI – zalecany zakres zmian napięcia wejściowego zalecany przez producenta.

4.24 Sprawność stabilizatora ŋ = (P0 / PI)100 % obliczana dla maksymalnego prądu  Imax w zakresie stabilizacji. P0 –moc oddana do obciążenia, a PI – moc pobrana przez stabilizator.

4.6 Współczynnik skuteczności tłumienia tętnień  kU=UOppUIpp⋅100%      gdzie U0pp – to wartość międzyszczytowa pulsacji na wyjściu, a UIpp – wejściu stabilizatora.

- Pomiary parametrów impulsowego stabilizatora napięcia.

Model impulsowego stabilizatora z zasilaczem niestabilizowanym.

Uwaga!!!  . Pomiary muszą być wykonane starannie. Odczyty wartości napięć i prądów do dwóch miejsc po przecinku.

5.1 Pomiar zakresu napięcia regulacji zasilacza stabilizowanego.

Tabela 1.

|  | I0 = 0,1 A | I0 = 0,6 A |
| --- | --- | --- |
| U0 min. [V] |  |  |
| U0 max. [V] |  |  |
| UI [V] |  |  |

5.2  Pomiar napięcia wyjściowego w funkcji prądu obciążenia U0 = f(I0) dla UI = const. dla impulsowego stabilizatora napięcia.

Tabela 2.  Początkowa ustawiona wartość napięcia wyjściowego U0 = 9,0V  +/- 0,1V dla I 0 = 0,2 A, i zmierzonego napięcia  UI  =……..(wpisać wartość), temperatura ~ 20˚ C.

| R obc. [Ω] | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 6 | 4 | 2,5 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I 0 [A] | 0 | 0,10 | 0,20 | 0,40 | 0,60 | 0,70 |  |  |  |  |  |  |
| UI [V] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U0. [V] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I I [mA] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PI [W] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P0 [W] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŋ [%] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

W puste miejsce wpisz wartość prądu odpowiadającą początkowi ograniczenia prądu.

5.3 Pomiar napięcia tętnień  U0 = 9,0 V, I I = 0,6 A na wejściu i wyjściu stabilizatora i odrysuj oscylogramy.

5.4 Pomiar czasu kluczowania tranzystora , odrysuj oscylogram. U0 = 9,0 V

Tabela 3.

|  | I0 = 0 A | I0 = 0,1 A | I0 = 0,3 A | I0 = 0,6 A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Okres T [ms] |  |  |  |  |
| Czas załączenia tranz. t1 [ms] |  |  |  |  |
| UI [V] |  |  |  |  |
| I I [mA] |  |  |  |  |

Rys 2.

Rys.3.