## ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI

# Technikum elektroniczne

Pracownia układów i urządzeń elektronicznych

Instrukcja do ćwiczenia

Temat: Czytanie dokumentacji i stosowane oznaczenia i symbole

1. Stosowane oznaczenia i symbole na sprzęcie radiowo telewizyjnym.

Zapoznaj się z symbolami i oznaczeniami stosowanymi do urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Zapisz znaczenie poszczególnych oznaczeń.

Przyporządkuj poszczególne przebiegi na schemacie ideowym poszczególnym układom odbiornika. Zapisz  symbol układu i nr końcówki układu, gdzie powstaje dany sygnał. Opisz rolę wszystkich podstawowych układów odbiornika telewizyjnego i przerysuj poszczególne sygnały zapisując funkcję tego sygnału, parametr i jednostkę z zachowaniem proporcji rysunków.

1. Podstawowe symbole o oznaczenia na obudowach urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

- symbole klasy ochronności;

- symbole dopuszczenia do użytkowania;

- symbole pozostałe.

2. PN – rok\ numer np. PN-2010/

3. Czytanie dokumentacji – schemat blokowy i ideowy urządzenia.

- gdzie sygnały wejściowe i wyjściowe;

- miejsce powstania sygnału;

- funkcja sygnału;

- poziomy sygnałów itp.

| Klasy ochronności |  |
| --- | --- |

| Urządzenia elektryczne prądu przemiennego o napięciu znamionowym nie wyższym niż 440V i napięciu względem ziemi nie wyższym niż 250 V, w zależności od możliwego do zastosowania sposobu ochrony przeciwporażeniwej, dzieli sie na klasy ochronności - Klasa ochronności 0 - ochronę przed porażeniem elektrycznym stanowi izolacja podstawowa. Wprzypadku uszkodzenia izolacji ochrnę przeciwporażeniową powinny zapewnić odpowiednio korzystne warunki środowiskowe, takie jak zaistalowanie poza zasięgiem ręki, izolowanie stanowiska, brak zasiegu ręki uziemionych urządzeń, instalacji oraz elementów konstrukcyjnych W Polsce dopuszcza się stosowanie takich urządzeń przy braku jednoczesnego kontaktu człowieka z urządzeniem i potencjałem ziemi lub gdy kontakt taki jest rzadki. - Klasa ochronności I - ochronę przeciwporażeniowąprzed dotykiem pośrednim w tych urządzeniach wykonuje się łącząc zacisk ochronny urządzenia z przewodem PE, PEN lub bezpośrednio z uziemieniem. Ma to zapewnić: - odpowiednio szybkie zadziałanie odpowiednich urządzeń i wyłączenie zasilania albo - ograniczenie napięć dotykowych do wartości nie przekraczających granicznych dopuszczalności w danych warunkach środowiskowych. - Klasa ochronności II - w urządzeniach tej klasy ochronności bezpieczeństwo pod względem porażeniowym jest zapewnione przez zastosowanie odpowiedniej izolacji - podwójnej lub wzmocnionej - której zniszczenie jest bardzo mało prawdopodobne. - Klasa ochronności III - ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach tej klasy ochronności jest zapewniona przez zasilanie ich napięciem z zakresu napięciowego o wartości nie przekraczającej w danych warunkach napięcia granicznego dopuszczalnego. Klasa ochronności; Klasa 0; Klasa 1; Klasa 2; Klasa 3. Symbol; Nie ma. Cechy charakterystyczne wykonania urządzenia; - izolacja jedynie podstawowa - brak zacisku ochronnego; - izolacja jedynie podstawowa - zacisk ochronny do przyłączenia przewodu PE lub PEN; - izolacja podwójna lub wzmocniona - brak zacisku ochronnego; zasilanie napięciem bardzo niskim w układzie SELV lub PELV. Wymagania szczegółowe dotyczące sposobu wykonania ochrony przeciwporażeniowej; - izolowanie stanowiska - uniemożliwienie jednoczesnego dotknięcia dwóch różnych części przewodzących; przyłączenie przewodu ochronnego PE lub ochronno-neutralnego PEN do zacisku ochronnego; nie ma; nie ma. Zakres zastosowania; - w pomieszczeniach o izolowanych ścianach i podłogach, bez konstrukcji i uziomów natutralnych (izolowanie stanowiska) - w obwodzie zasilanym z transformatora separacyjnego, tylko z jednym odbiornikiem; w pomieszczeniach mieszkalnych, przemysłowych i podobnych, o ile wymagania szczegółowe dotyczące określonych miejsc i pomieszczeń nie ograniczają stoso¬wania urządzeń tej klasy ochronności; we wszystkich w zasadzie pomieszczeniach i warunkach, o ile wymagania szczegółowe dotyczące określonych miejsc i pomieszczeń nie ograniczają stosowania urządzeń tej klasy ochronności; we wszystkich warunkach i pomieszczeniach. Przykłady zastosowania; oprawy oświetleniowe (żyrandole); silniki, rozdzielnice metalowe, pralki, chłodziarki, ku-chenki elektryczne, zmywarki. |
| --- |
| lasyfikacja osłon |  |

| Odporność aparatów i urządzeń elektrycznych na szkodliwe oddziaływanie środowiska zależy zar.owno od sposobu wykonania osłon zewnetrznych, chroniących urządzenie przed możliwością dotknięcia przez człowieka cześci pod napięciem, jak ochrony urządzeń zapewnianej przez osłony zewnętrzne składające sie z liter IP oraz dwoch cyfr określających cechy osłon. Oznaczenie cechy IP; Pierwsza cyfra; Druga cyfra. Ochrona ludzi przed dotknięciem części pod napięciem i ruchomych; Ochrona urządzenia przed przedostaniem się ciał stałych; ochrona przed działaniem wody. 0; brak; brak; brak. 1; ochrona przed przypadkowym dotknięciem wierzchem dłoni; ochrona przed przedostaniem się ciał stałych o średnicy 50 mm i większej; pionowo padające krople. 2; ochrona przed dotknięciem palcem; jw., lecz o średnicy 12 mm i większej; pionowo padające krople na urządzenia odchylone o 15° od położenia normalnego. 3; ochrona przed dotknięciem za pośrednictwem narzędzi i drutów o średnicy 2,5 mm i większej; jw., lecz o średnicy 2,5 mm i większej; natrysk wody pod kątem do 60° od pionu z każdej strony. 4; jw., lecz o średnicy 1 mm i większej; jw., lecz o średnicy 1 mm i większej; rozbryzgiwana na obudowę z dowolnego kierunku. 5; jw.; ochrona przed przedostaniem się pyłu w ilości utrudniającej działanie aparatu lub zmniejszającej bezpieczeństwo; lana strugą na obudowę z dowolnej strony. 6; jw.; całkowita ochrona przed przedostaniem się pyłu; lana silną strugą na obudowę z dowolnej strony. 7; —; —; obudowa zanurzona krótkotrwale w znormalizowanych warunkach; brak wnikania wody w ilości wywołującej szkodliwe skutki. 8; —; —; obudowa ciągle zanurzona w wodzie w uzgodnionych warunkach, lecz bardziej surowych niż wg cyfry 7. |
| --- |
| Ochrona przed pośrednim dotykiem (ochrona dodatkowa) |  |

| - Samoczynne wyłączenie zasilania uszkodzonego urządzenia Przy zastosowaniu tego typu ochrony czas wyłączenia powinien być jak najkrótszy, nie dłuższy niż 5 sekund (w zależności od napięcia znamionowego i układu sieci). Do realizacji wyłączeń w zależności od typu układu sieci zasilającej stosuje się: - Urządzenia przetężeniowe (bezpieczniki, wyłączniki), - Urządzenia różnicowoprądowe (wysokoczułe, selektywne wyłączniki), które zaleca się stosować w łazienkach, kuchniach, garażach i piwnicach. Obowiązkowe stosowanie jest wymagane przy basenach pływackich i natryskowych, saunach, na placach budów, przy zasilaniu urządzeń na wolnym powietrzu, w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych, w kempingach i pojazdach wypoczynkowych oraz w pomieszczeniach zagrożonych pożarem, - Urządzenia nadnapięciowe (wyłączniki), - Urządzenia do kontroli stanu izolacji. W celu właściwego działania w/w wyłączników zaleca się (w miarę możliwości) stosowanie połączeń części przewodzących (np. obudowy) z uziemionym przewodem ochronnym PE lub neutralno-ochronnym PEN. - Zastosowanie urządzeń II klasy ochronności Ochrona przez zastosowanie urządzeń II klasy ochronności ma na celu niedopuszczenie do pojawienia się niebezpiecznego napięcia dotykowego na częściach przewodzących dostępnych urządzeń elektrycznych w przypadku uszkodzenia izolacji podstawowej i jest realizowane przez stosowanie izolacji ochronnej. Izolację ochronną może stanowić: - obudowa (osłona) izolacyjna, - izolacja dodatkowa, - izolacja wzmocniona. Środek ochrony przez zastosowanie obudowy izolacyjnej polega na wykonaniu z materiałów izolacyjnych obudów odbiorników, gniazd wtyczkowych, wtyczek, skrzynek rozdzielczych, obudów łączników itp. Obudowa taka powinna być odporna na obciążenia mechaniczne, elektryczne i termiczne oraz uniemożliwić dostanie się do jej wnętrza palca ludzkiego lub przedmiotów o średnicy większej od 12mm i długości do 80mm. Z uwagi na rozwiązania konstrukcyjne oraz funkcjonalne nie każde urządzenie może być wyposażone w osłonę izolacyjną. Wówczas jako ochronę dodatkową można zastosować izolację podwójną. Polega ona na wykonaniu dwóch niezależnych od siebie układów izolacyjnych: izolacji podstawowej oraz izolacji dodatkowej (np. dodatkowej powłoki z tworzywa sztucznego). Izolację wzmocnioną stanowiącą jednorodny układ izolacyjny stosuje się w przypadku, gdy wykonanie izolacji podwójnej jest trudne do zrealizowania. Układ ten ma własności elektryczne i mechaniczne równoważne izolacji podwójnej. Urządzenia wyposażone w osłonę izolacyjną lub w izolację podwójną posiadają oznaczenie w postaci dwóch współśrodkowych kwadratów o stosunku boków 2:1. Przykładem urządzeń wyposażonych w izolację podwójną są: pralki, odkurzacze, wiertarki itp. - Separacja elektryczna Ochrona od porażeń realizowana jest poprzez rozdzielenie obwodu zasilającego od obwodu odbiorczego (separowanego) transformatorem separacyjnym lub przetwornicą separacyjną. W razie uszkodzenia izolacji separowanego obwodu nie płynie w nim prąd rażeniowy z powodu braku dla niego drogi powrotnej. Separację stosuje się wówczas, gdy urządzenia o napięciu znamionowym nie przekraczającym 500 V mają być użytkowane w warunkach szczególnego zagrożenia porażeniem (np. place budowy, prace w metalowych zbiornikach i rurociągach). Zasadniczo z jednego źródła separacyjnego winien być zasilany tylko jeden odbiornik. Dopuszcza się jednak zasilanie kilku odbiorników pod warunkiem zastosowania miejscowych nieuziemionych połączeń wyrównawczych. - Izolowanie stanowiska Ten środek ochrony stosować w pomieszczeniach o izolowanej podłodze i ścianach, nie narażonych na działanie wilgoci i tylko do urządzeń stałych. Ochrona ma zapobiegać równoczesnemu dotknięciu części przewodzących, które mogą mieć różne napięcia w wyniku uszkodzenia izolacji podstawowej. Na stanowiskach izolowanych nie mogą być prowadzone przewodzące rurociągi instalacji ani też nie mogą występować inne uziomy naturalne i sztuczne, a stosowane urządzenia nie mogą być zasilane z zewnątrz linią z przewodami ochronnymi. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ochrona przed bezpośrednim dotykiem (ochrona podstawowa). We wszystkich urządzeniach elektrycznych, dla warunków normalnej pracy, powinien być zastosowany jeden ze środków ochrony: - Ochrona przez zastosowanie bardzo niskiego napięcia bezpiecznego SELV lub PELV, - Ochrona przed dotykiem bezpośrednim. (Do niej należą: izolacja podstawowa, osłony i przegrody). 1. Izolacja podstawowa (robocza) Urządzenia powinny spełniać wymagania odpowiednich norm. Izolacja musi być wytrzymała długotrwale na obciążenia mechaniczne, wpływy chemiczne, elektryczne i termiczne. Pokrycie farbą lub pokostem itp. nie spełnia wymagań stawianych przez ochronę przed bezpośrednim dotykiem. Powyżej ograniczono się tylko do ogólnych informacji na temat izolacji roboczej, gdyż wymagania i dopuszczone rozwiązania odnoszą się głównie do wytwórców. 2. Osłony Jeżeli napięcie znamionowe przekracza 25 V prądu przemiennego lub 60 V nietętniącego (stałego) to należy zapewnić ochronę przed dotykiem bezpośrednim stosując przegrody lub obudowy o stopniu ochrony co najmniej IP2X lub izolację o wytrzymałości napięcia probierczego 500 V prądu przemiennego w ciągu 60 s. W obwodach z uziemieniami (PELV), gdy urządzenia nie są użytkowane wyłącznie w miejscach suchych lub gdy przewiduje się wielkopowierzchniowy dotyk ciała ludzkiego, wartość napięcia zmniejsza się z 25 V do 6 V prądu przemiennego i z 60 V do 15 V prądu nietętniącego. 3. Bariery, przenośne ogrodzenia Ochrona podstawowa może też polegać na nieudostępnieniu części będących pod napięciem. Ogólnie będą to takie odstępy, aby części pod napięciem znajdowały się poza zasięgiem ręki z dostępnych stanowisk. Na terenie ruchu elektrycznego (dostępnego jedynie dla personelu z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi), wymaga się ustawienia barier, poręczy i ogrodzeń w ustalonych odległościach podanych w przepisach w stosunku do części będących pod napięciem. Przeszkody te mają za zadanie ochronę przed przypadkowym zetknięciem się człowieka z tymi częściami. Na terenie ogólnodostępnym wymaga się znacznie większych odległości, przykład stanowią nieizolowane przewody linii napowietrznych. 4. Wyłączniki różnicowo-prądowe Wyłączniki różnicowo-prądowe stanowią jedynie uzupełnienie ochrony przed dotykiem bezpośrednim, nie mogą być jedynym środkiem ochrony. Ich zadaniem jest uzupełnienie ochrony w przypadku nieskuteczności działania innych środków ochrony przed dotykiem bezpośrednim lub w przypadku nieostrożności użytkownika.. |  |
| Rodzaje i środki ochrony przeciwporażeniowej |  |  |  |

| - Ochrona przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim - Zastosowanie bardzo niskiego napięcia (ELV) - SELV - PELV - FELV - Ograniczenie ładunku rozładowania kondensatora - Ochrona przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa) - Ochrona całkowita - Izolacje - Pokrywy - Osłony - Ochrona częściowa - Przegrody, bariery - Ochrona uzupełniająca - Urządzenia różnicowoprądowe - Ochrona przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa) - Ochrona przez samoczynne wyłączenie zasilania lub sygnalizację - Sieć TN - Urządzenia ochronne przetężeniowe - Urządzenia różnicowoprądowe - Sieć TT - Urządzenia ochronne przetężeniowe - Urządzenia różnicowoprądowe - Sieć IT - Stała kontrola stanu izolacji - Urządzenia ochronne przetężeniowe - Urządzenia różnicowoprądowe - Urządzenia II klasy ochronności - Separacja odbiorników - Stosowanie nieuziemionych połączeń wyrównawczych - Izolowanie stanowiska |  |
| --- | --- |
| Ochrona przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim |  |

Ochronę przed porażeniem elektrycznym uważa się za skuteczną , jeżeli stosuje się niskie napięcia lub jeżeli źródło zasilania jest małej mocy (przy pomiarze woltomierzem o rezystancji 3000 Ω, napięcie obniży się do bezpiecznego). Źródłem zasilania może być autotransformator II klasy ochronności. Źródło zasilania może stanowić również przetwornica lub bateria akumulatorów. W obwodach oznaczonych symbolem SELV części czynne nie są połączone z uziomem. Natomiast w obwodach oznaczonych symbolem PELV są połączone z uziemieniami. Jeżeli ze względów technologicznych stosuje się bardzo niskie napięcia, a źródłem zasilania nie jest transformator II klasy ochronności, to wprowadza się dodatkowo przewód PE i obwody oznacza się symbolem FELV. Nie są wymagane dodatkowe środki ochrony, jeżeli napięcie znamionowe nie przekracza 25 V wartości skutecznej prądu przemiennego lub 60 V nietętniącego prądu stałego. Dotyczy to urządzeń użytkowanych w miejscach suchych i gdy nie przewiduje się wielkopowierzchniowych dotyków ciała ludzkiego. We wszystkich innych przypadkach jako dopuszczalną wartość napięcia przyjmuje się 6 V prądu przemiennego lub 15 V prądu stałego.