Instrukcja do ćwiczenia

Temat: Instalacja domowa odbiorników TV. Telewizja cyfrowa DVB – T.

- Wymagania dotyczące odbioru telewizji cyfrowej ( odbiorników TV ) i dodatkowego sprzętu:

  - Odbiornik analogowy;

  - Odbiornik z kompresją MPEG – 2;

  - Odbiornik z kompresją MPEG – 4.

- Zapoznaj się z instrukcją obsługi dekodera DVB - T i wzmacniacza wielowejściowego WWK – 1062.

- Pomiar widma i odpowiadających poziomów sygnałów z anten nr 1 i nr 2 (bez wzmacniacza) dla  5 – u kanałów w tym C35 i C48 (MUX 2 i MUX 3).

- Pomiar poziomu sygnałów na wyjściu wzmacniacza WWK – 1062 dla tych samych kanałów. Zapisz uzyskane wyniki z punktu 3 i 4. Porównaj uzyskane wyniki i zaproponuj rozwiązanie aby poziomy sygnałów na wejściu do odbiornika różniły się o mniej niż +/-4 dB.  Podłącz dekoder DVB – T i uruchom odbiór programu (MUX – 2)                                                                                                     UWAGA Proszę nie regulować wzmacniacza WWK – 1062

- Pomiar minimalnego i maksymalnego poziomu sygnału na wejściu odbiornika TV umożliwiający poprawny odbiór programów TV. Wymagana stopa błędu BER do poprawnego odbioru programów z platformy cyfrowej.

- Wykonaj dwa projekty i narysuj schematy instalacji w budynku cztero – piętrowym (5 kondygnacji) dla połączenia równoległego przy użyciu rozgałęźników, gdzie na każdy poziom dochodzi oddzielny kabel, do którego podłączone są dwa odbiorniki TV, oraz instalacji szeregowej opartej na jednym kablu idącym z poziomu na poziom i zastosowaniu odgałęźników  (gniazd odgałęźnych). Wysokość jednego poziomu 3 m, a kabla do odbiornika 2 m. Przy obliczeniach uwzględnij poziom tłumienia odgałęźników, rozgałęźników i kabla ekranowanego np. RG6 – 1,02 dla średniej częstotliwości pasma UHF.

PARAMETRY MECHANICZNE I ELEKTRYCZNE

Typ TELKOM-TELMOR RG6-1,02

Średnica żyły wewnętrznej mm 1,02 ± 0,02

Średnica dielektryka mm 4,80 ± 0,15

Dielektryk / FPE

Ekran / Folia Al na zakładkę + oplot 48 x 0,12

Zewnętrzna osłona mm 6,8 ± 0,02, PVC - biała

Minimalny promień gięcia mm 25

Impedancja charakterystyczna - 75 ± 3

TŁUMIENNOŚĆ KABLA @ 20C [dB/100m]

5 dB/MHz 1,1

50 dB/MHz 5,2

100 dB/MHz 6,8

200 dB/MHz 9,2

300 dB/MHz 11,2

400 dB/MHz 12,9

500 dB/MHz 14,6

750 dB/MHz 17,8

862 dB/MHz 19,7

1000 dB/MHz 21,4

1500 dB/MHz 26,6

2000 dB/MHz 31,2