## ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI

# Technikum elektroniczne

Pracownia urządzeń elektronicznych

Instrukcja do ćwiczenia

Temat: Telewizja kablowa. Instalacja i programowanie modulatorów, stacji czołowej i wzmacniaczy kanałowych

- Cel ćwiczenia: zapoznanie się z urządzeniami wchodzącymi w skład małej instalacji telewizji kablowej. Instalacją tych urządzeń, ich programowanie i regulacja.

- Zapoznaj się z instrukcjami:

- Programowany wzmacniacz wielowejściowy WWK – 982

- Zespół modulatorów  ZMD – 1100

- Stacji czołowej

3. Zapoznaj się z programami odbieranymi z telewizji naziemnej.

4. Narysuj schemat instalacji TV obejmujący:

- dwie anteny TV (nr 1 i nr2) do odbioru programów w paśmie UHV i VHF;

- wzmacniacz ośmiokanałowy;

- modulator ZMD 1100;

- kamerę TV;

- odbiornik satelitarny;

- odbiornik TV do odbioru programów cyfrowych (MPEG – 4)

5. Dokonaj połączenia urządzeń zgodnie z narysowanym schematem.

6. Zaprogramuj poszczególne urządzenia i zaprezentuj wynik swego działania.

UWAGA! Ze względu na możliwość wzajemnego zakłócania się poszczególnych urządzeń instalowanie i programowanie należy dokonywać  kolejno po jednym urządzeniu sprawdzając wynik swej pracy.

Zalecana kolejność działania:

- wzmacniacz kanałowy ustaw tak aby wzmacniacz P1 i P2 połączony był z wejściem UHF1, Do wejścia UHF2 podłączone były wzmacniacze P3 do P7, a do wejścia UHF3 wzmacniacz P8 (ustawienie 251).

- do wejścia UHF1 wzmacniacza podłącz antenę nr 2 (kierunkowa), a do wyjścia wzmacniacza odbiornik TV. Ustaw częstotliwość wzmacniacza P1 na częstotliwość MUX 2 z szerokością kanału 8 MHz. Pozostałe wzmacniacze ustaw w pozycji Wył. Zaprogramuj odpowiednio odbiornik TV korzystając z instrukcji obsługi odbiornika i sprawdź poprawność odbioru.

- Do modulatora M1 podłącz kamerę TV. Modulatorowi M1 przyporządkuj kanał 67, a M2 kanał 64 i połącz modulator z wejściem wzmacniacza UHF4. Pozostałym modulatorom przyporządkuj kanały 6, 8 i 12 lub 38 do 45.  Sprawdź poprawność odbioru na telewizorze.

- Podłącz odbiornik TV sat. ( chinch) do wejścia M2. Sprawdź poprawność odbioru na telewizorze.

- Podłącz antenę nr 1 do wejścia UHF 2 przez tłumik 20dB ( bardzo silny sygnał POLSAT-u), wejście UHF3 pozostaw zapięte rezystorem. Do wejścia VHF powinieneś podłączyć również sygnał z anteny nr1 (antena szerokopasmowa).

- Po  poprawnym uruchomieniu dokonaj pomiaru poziomu sygnałów na poszczególnych odbieranych kanałach i zapisz ich wartości z wyjścia TEST.

- Zapoznaj się z możliwością uruchomienia dźwięku przez odpowiednie zaprogramowanie modulatorów.

Najczęstszą przyczyną niepoprawnej pracy całości zestawu jest programowanie wzmacniaczy  i modulatorów na te same wartości częstotliwości, oraz  uruchomienie testu z modulatorów na tych samych częstotliwościach. Ze względu na duży poziom zakłóceń program z platformy MUX3  najczęściej nie jest odbierany.

Rozmieszczenie częstotliwości nadajników telewizji naziemnej:

- C10 	- 207 MHz  - TVP1 (analogowy)

- C22	- 479 MHz – TV4   (analogowy)

- C30 	- 543 MHz – Polsat (analogowy)

- C35	- 586 MHz – MUX 2 ( cyfra)

- C48	- 690 MHz – MUX 3 ( cyfra)

- C52 	- 719 MHz -

- C59	- 775 MHz – TVN  (analogowy)