## ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI

# Technikum elektroniczne

Pracownia układów i urządzeń elektronicznych

Instrukcja do ćwiczenia

Temat: Pomiar rozdzielczości wzmacniacza wizyjnego.

Pomiar rozdzielczości, określenie górnej częstotliwości pasma wizyjnego na podstawie obrazu kontrolnego pionowych linii.

Rozdzielczość równa jest maksymalnej ilości punktów, które można odtworzyć  w pionie lub poziomie i powinna wynosić  600x 575 dla pasma wzmacniacza wizji równego 6.0 MHz ( w poziomie) i  ilości linii obrazu ( w pionie) dla przekazu analogowego TV.

Ilości linii obrazu wynika z przyjętego standardu przekazu telewizyjnego. W Polsce całkowity obraz TV tworzy 625 linii, ale widocznych linii tworzących obraz jest mniej – 575. Po prostu w czasie impulsu synchronizacji ramki oraz ileś kolejnych linii (teletekst itp.) obraz jest wygaszony, . Natomiast rozdzielczość w poziomie można obliczyć z ilości linii pionowych, które można rozróżnić na ekranie kineskopu. Pomiaru tego można dokonać korzystając z zestawu - kamera TV, odbiornik TV i plansza z obrazem linii pionowych o znacznym zagęszczeniu. Na oscyloskopie z jednej z katod kineskopu – B (Blue) można obejrzeć sygnał elektryczny odpowiadający takiemu obrazowi i sygnał wizji z kamery.

Katoda B OTVC

We. antenowe

wideo

Plansza

Kamera TV

Odbiornik OTVC

weA

Oscyloskop

weB

Rys.1 Schemat układu pomiarowego.

Wzory do obliczeń  rozdzielczości i częstotliwości graniczne wzmacniacza wizji.

nb+c=10028,5cmlx

Gdzie: nb+c – łączna ilość białych i czarnych lini na całej szerokości ekranu;

lx – szerokość na ekranie kineskopu OTVC odpowiadająca 50 białym i 50 czarnym pasom planszy czyli łącznie 100 pasów. 28,5 cm to szerokość ekranu kineskopu.

Okres sygnału wizyjnego  T=52usnb+c2	stąd  f=nb+c104MHz gdyż  f=1T

T – czas trwania okresu odpowiadający jednemu czarnemu i białemu pasowi.

52 us to czas trwania 1 linii obrazu, kiedy odtwarzany jest obraz, a nb+c  jak wyżej.

Rys. 2 Sygnał odpowiadający obrazowi pasów pionowych.

Rozdzielczość jest jednym z podstawowych parametrów jakości obrazu telewizyjnego.

Rozdzielczość zależy od :

- pasma toru wizji;

- skupienia wiązki elektronów;

- ilości pikseli ekranu OTV

- międzyliniowości i liniowości odchylania  (stałej prędkości plamki po ekranie).

- Zadanie pomiarowe:

  - Zmontuj układ pomiarowy jak na Rys 1.

  - Po załączeniu zasilania dokonaj dostrojenia odbiornik a OTVC do częstotliwości nośnej sygnału kamery TV (pasmo 1- 5). Ustaw wymaganą odległość kamery dla planszy tak aby obraz na ekranie kineskopu było widać dokładnie wszystkie 13 czarnych i 13 białych pasów. Dokonaj regulacji jasności i ostrości obiektywu kamery.

  - Odrysuj oscylogramy jednej linii dla sygnału:

- sygnału wizji z kamery;

sygnału na katodzie kineskopu. Sygnał na katodzie B kineskopu jest negatywowy.

Na oscylogramach zaznacz poziomy:

- bieli;

- czerni;

- poziomu wygaszania.

z podaniem rzeczywistych wartości napięć i czasów trwania przebiegów.

- oblicz częstotliwość odpowiadającą tak uzyskanemu obrazowi. Do obliczeń wykorzystaj przytoczone powyżej wzory.

1.4. Po zmianie planszy na gęstą – o dużo większej ilości pasów pionowych, odsuń kamerę na odległość, przy której linie pasów na ekranie kineskopu zaczną się zlewać – granica rozdzielczości. Określ rozdzielczość tak uzyskanego obrazu -  to znaczy oblicz ile linii zmieści się na całej szerokości ekranu kineskopu.

1.5. Oblicz minimalną częstotliwość odpowiadającą tak uzyskanemu obrazowi. Do obliczeń wykorzystaj przytoczone powyżej wzory.