UKŁADY CAŁKUJĄCE I RÓŻNICZKUJĄCE

- Cel ćwiczenia:

Zapoznanie się uczniów z budową i własnościami filtrów RC wykorzystujących wzmacniacze operacyjne.

- Przyrządy pomiarowe:

- oscyloskop dwukanałowy;

- generator funkcyjny;

- woltomierz cyfrowy AC

- zasilacz laboratoryjny podwójny lub 2 zasilacze laboratoryjne;

- badany model

- Układ całkujący.

Układy całkujące mają szerokie zastosowanie w technice. W układach automatyki są obecnie realizowane z wykorzystaniem operacji matematycznych i mikroprocesorów.

Rys. 1 Schemat ideowy  układu całkującego.

Zakłada się, że dla wzmacniacza całkującego R2 >>  R1  i wpływ jego przy analizie układu jest pomijany. Wartości elementów R1 = 10 kΏ,  R2  = 1MΏ, R3 = 10 kΏ , C1 = 100 nF.

Dla idealnego wzmacniacza operacyjnego wejściowe prądy polaryzacji i wejściowe napięcia niezrównoważeni są równo zeru, a wzmocnienie wzmacniacza z otwartą pętlą sprzężenia zwrotnego równe nieskończoności. Dla tych parametrów wzmacniacze rzeczywiste wprowadzają bardzo małe błędy i można je pominąć. Dla układu całkującego można więc przyjąć, że

prąd IR1 = IC          IR1 = UI / R1

I(t) = C * ΔUC / Δt     dla  Δt →0   stąd

UI / R1 = C * ΔUC / Δt     dla  Δt →0

Taki zapis prowadzi do zapisu równania całkującego.

UWY=-1R1CUWE⋅dt

u (t) = - [1 / R1 C]   u1 (t)dt + UO

gdzie  R1⋅C=t  jest stałą czasową całkowania.

Przyjmując jednak, konkretny przypadek, że   np. uI (t) jest napięciem stałym, to uzyskamy:

UO = - UI t / RC jeżeli w momencie rozpoczęcia pomiaru kondensator był rozładowany.

a dla  napięcia wejściowego uI (t) = UI cos (ω t ) otrzymamy

uO (t) = -[ UI  / ωRC] sin (ω t ) + U

- Układ różniczkujący.

Rys. 2 Schemat ideowy  układu różniczkującego.

Zakłada się, że dla wzmacniacza różniczkującego R1 << R2  i w analizie układu jest pomijane. Wartości elementów R1 = 220 Ώ,  R2  = 10kΏ, R3 = 10 kΏ , C1 = 100 nF.

Dla napięcia sinusoidalnego uWE = UWE sin(ωt) otrzymujemy napięcie wyjściowe

uWY = - ω R C UWE cos (ωt) dla wzmacniacza idealnego i niskich częstotliwości.

IV. Układ pomiarowy.

V. Zadania do wykonania:

- Pomiar napięcia wyjściowego układu całkującego w funkcji częstotliwości UO = f(ω) dla UI = const.

Ustaw wartość napięcia wejściowego o częstotliwości 20 Hz przebiegu sinusoidalnego tak, aby amplituda napięcia wyjściowego na oscyloskopie nie przekraczała 10V.  Zanotuj wartość napięcia wejściowego UI . Wykonaj pomiary dla podanych wartości w tabeli I.

Tabela I.	UI = …. V.

| f [Hz] | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1k | 2k | 5k | 10k | 20k | 50k |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UO [V] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KU [dB] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Dokonaj pomiaru przesunięcia fazowego przebiegu wyjściowego względem przebiegu wejściowego dla częstotliwości 1kHz. i odrysuj oscylogram.

- Odrysuj przebiegi wyjściowe dla przebiegu prostokątnego i trójkątnego z generatora. Dla napięcia wejściowego prostokątnego UI = …….. i częstotliwości 500 Hz odczytaj amplitudę napięcia wyjściowego.

- Pomiar napięcia wyjściowego układu różniczkującego w funkcji częstotliwości UO = f(ω) dla UI = const.

Wartość napięcia wejściowego sinusoidalnego z generatora ustaw tak, aby amplituda napięcia wyjściowego na oscyloskopie nie przekraczała 10V dla częstotliwości z zakresu ujętego w tabeli II. Wartość napięcia wyjściowego wraz ze wzrostem częstotliwości najpierw rośnie ,a od pewnej wartości częstotliwości maleje. Zanotuj wartość napięcia wejściowego UI . Wykonaj pomiary dla podanych wartości w tabeli II.

Tabela II.	UI = …. V

| f [Hz] | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1k | 2k | 5k | 10k | 20k | 50k |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UO [V] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KU [dB] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Dokonaj pomiaru przesunięcia fazowego przebiegu wyjściowego względem przebiegu wejściowego dla częstotliwości 1kHz. i odrysuj oscylogram.

- Odrysuj przebiegi wyjściowe dla przebiegu prostokątnego i trójkątnego z generatora.

- Sprawozdanie powinno zawierać:

- Schemat układu pomiarowego do pomiaru układu całkującego i różniczkującego

- wykresy odpowiadające obu tabelom. Dla napięcia wyjściowego UO i  wzmocnienia KU w dB, oś częstotliwości powinna być logarytmiczna;

- oscylogramy dla pobudzenia sinusoidalnego, trójkątnego i prostokątnego dla obu układów z krótkim opisem uzyskanych wyników;

- obliczoną wartość nachylenia charakterystyki decybelowej dla układu całkującego i różniczkującego;

- obliczoną wartość napięcia wyjściowego dla obu układów w/g   wzorów jak w punkcie 1 dla częstotliwości 500 Hz przebiegu sinusoidalnego, oraz dla układu całkującego dla napięcia prostokątnego przy UI = …. V. Wynik porównaj z obliczonym ze wzoru UO = - UI t / RC.  Dla UI = 1V prądu stałego dla układu całkującego oblicz wartość napięcia wyjściowego po czasie 20 ms ;

- wyjaśnienie dotyczące  przebiegu charakterystyki dla układu różniczkującego;

- opisz przebieg pomiaru i porównaj wyniki uzyskane z pomiarów i obliczone.